1. 一种婴幼儿用益智玩具，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均通过固定块固定连接有连接杆（2），两个所述连接杆（2）之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板（3）和顶板（4），所述顶板（4）的底部通过轴承件转动连接有旋转板（5），所述旋转板（5）底部的外周通过固定块固定连接有伸缩筒（6），且伸缩筒（6）呈环形设置有若干个，所述伸缩筒（6）的底端固定连接有观看板（7），所述观看板（7）表面的上部通过开设开口固定连接有玻璃片（8），所述玻璃片（8）的内部开设有图像槽（9），所述承重板（3）的顶部开设有贯穿至底部的旋转口（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种婴幼儿用益智玩具，其特征在于：所述旋转口（10）的内侧壁开设有环形滑槽口（11），所述环形滑槽口（11）的内部滑动安装有环形滑圈（12），所述环形滑圈（12）的内侧固定安装有转动板（13），所述承重板（3）的内部且位于观看板（7）的下方开设有连接槽（14），所述连接槽（14）内腔的底部固定连接有连接管（15），且连接管（15）的底端贯穿连接槽（14）并延伸至承重板（3）的下部。

3. 根据权利要求1所述的一种婴幼儿用益智玩具，其特征在于：所述连接管（15）位于连接槽（14）内部的一端固定连接有导液管（16），所述导液管（16）的一端依次贯穿承重板（3）、观看板（7）和玻璃片（8）并与正上方的图像槽（9）相连通。

4. 根据权利要求3所述的一种婴幼儿用益智玩具，其特征在于：所述连接管（15）位于承重板（3）底部的一端固定连接有气囊（17），所述观看板（7）底部的两侧均固定连接有压杆（19），所述承重板（3）的顶部开设有与压杆（19）相配合使用的按压槽（18），且压杆（19）的一端延伸至按压槽（18）的内部。

5. 根据权利要求4所述的一种婴幼儿用益智玩具，其特征在于：所述压杆（19）的表面套接有弹簧（20），所述按压槽（18）内腔的底部固定安装有与压杆（19）相配合使用的按钮（21），所述旋转板（5）的顶部固定连接有转动杆（22），且转动杆（22）的顶端贯穿顶板（4）并延伸至顶板（4）的顶部，所述转动杆（22）延伸至顶板（4）顶部的一端固定连接有转盘（23）。

6. 根据权利要求1的一种婴幼儿用益智玩具，其特征在于：所述观看板（7）表面的两侧均通过开设开口固定安装有播音机（24）。