1. 一种幼儿园教师教学用器具，包括黑板本体（1）和设备箱（2），所述设备箱（2）固定安装于黑板本体（1）的顶部，其特征在于：所述设备箱（2）内腔底部的一侧通过固定板固定安装有驱动电机（3），所述驱动电机（3）的输出轴通过联轴器固定安装有转动杆（4），所述转动杆（4）的一端通过轴承与设备箱（2）内腔的一侧转动连接，所述转动杆（4）的表面固定卷绕有投影布（5），所述投影布（5）的末端面贯穿设备箱（2）并延伸至设备箱（2）的外部，所述投影布（5）延伸至设备箱（2）外部的一面固定安装有连接板（6），所述连接板（6）的背面设置有与黑板本体（1）相适配的海绵擦（7），所述黑板本体（1）底部的两侧均固定安装有L型连接板（8），所述L型连接板（8）内腔的底部固定安装有复位弹簧（9），所述复位弹簧（9）的一端与设备箱（2）的底部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教师教学用器具，其特征在于：两个所述L型连接板（8）相对的一面之间固定安装有安装板（10），所述安装板（10）的顶部放置有收集箱（11），所述安装板（10）的顶部且位于收集箱（11）的两侧均通过固定板固定安装有吸尘泵（12），所述吸尘泵（12）的进风口连通有连接管（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教师教学用器具，其特征在于：所述连接管（13）的一端贯穿黑板本体（1）并延伸至黑板本体（1）内部，所述连接管（13）延伸至黑板本体（1）内部的一端连通有集尘斗（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教师教学用器具，其特征在于：所述吸尘泵（12）的出风口连通有导料管（15），所述导料管（15）的一端贯穿收集箱（11）并延伸至收集箱（11）的内部，所述导料管（15）的表面且位于收集箱（11）的外部固定套接有密封盖（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教师教学用器具，其特征在于：所述收集箱（11）的正面通过合页交接有箱门（17），所述设备箱（2）的正面固定安装有储物板（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种幼儿园教师教学用器具，其特征在于：两个所述L型连接板（8）相对的一面且位于安装板（10）的上方均固定安装有控制开关（19）。