一种KT板材料的幼儿益智拼图组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及幼儿益智技术领域，具体为一种KT板材料的幼儿益智拼图组件。

背景技术

[0002] 幼儿益智游戏是儿童成长中的好帮手，能够帮助儿童获得快乐的童年，益智游戏通常以游戏的形式锻炼了游戏者的脑、眼、手等，使儿童获得身心健康，增强自身的逻辑分析能力和思维敏捷性，当前最为常见的幼儿益智玩具就是拼图了，但是随着生活环境的变化，幼儿的智力也得到增长，传统的拼图玩具由于功能单一，早已不对幼儿产生较大的吸引力，从而使得拼图达不到预先益智的效果，并且大多数拼图为塑料或纸质，在幼儿手中容易损坏，同时也会扎伤幼儿。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种KT板材料的幼儿益智拼图组件，解决了当前传统的益智拼图玩具已经无法对当代幼儿产生足够的吸引力，且在材质上具有一定的缺陷的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种KT板材料的幼儿益智拼图组件，包括安装板，所述安装板的表面开设有拼接槽，且拼接槽呈不同形状设置有若干个，所述拼接槽内腔的后部且位于各边角处均固定安装有按钮，若干个所述拼接槽的内侧设置有相互配合使用的拼图块，所述拼图块的表面固定连接有KT板，所述拼接槽内腔后部的中部固定安装有第一磁性片，所述拼图块的后部开设有对接槽，所述对接槽内腔的前部固定安装有与第一磁性片相配合使用的第二磁性片，所述拼图块的后部且位于边角处开设有与按钮相配合使用的按压块。

[0005] 优选的，所述安装板的顶部开设有收纳槽，所述收纳槽内腔的两侧均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间通过固定块固定连接有显示器，所述显示器顶部固定安装有与收纳槽相配合使用的顶板。

[0006] 优选的，所述安装板的顶部且位于收纳槽的两侧均通过开设开口固定连接有电动伸缩杆，两个所述电动伸缩杆的顶端均通过固定板与顶板固定连接。

[0007] 优选的，所述安装板的底部开设有储料槽，所述储料槽内腔的两侧均通过固定块固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑条，两个所述滑条之前通过固定块固定连接有收料框。

[0008] 优选的，所述收料框的底部固定连接有与储料槽相配合使用的密封板，所述收料框内腔的后部固定安装有与第二磁性片相配合使用的密封板。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种KT板材料的幼儿益智拼图组件，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该KT板材料的幼儿益智拼图组件，通过在安装板的表面开设有若干个不同形状的拼接槽，并且拼接槽内部的边角处设置有按钮，并且安装板的顶部通过开设收纳槽安装有显示器，此项设置能够通过让显示器播放动画，对幼儿产生足够的吸引力，而拼图块与按钮的配合能够及时为幼儿纠错，锻炼逻辑能力，极大的提高了拼图对幼儿的吸引力，使其达到预先益智的效果，满足于当前幼儿的使用。

[0010] （2）、该KT板材料的幼儿益智拼图组件，通过在拼图块的后部包裹有KT板，而KT板的材质为KT板材料，不仅柔软还具有延伸性，不仅能够防止幼儿对拼图块的破坏，同时也能够防止幼儿被拼图块的边角处扎伤，提高了玩具整体的安全性以及使用寿命。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种KT板材料的幼儿益智拼图组件的结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图结构的剖视图；

图3为本实用新型拼图块、对接槽、第二磁性片和按压块结构的示意图；

图4为本实用新型拼图块内部结构的侧视图；

图5为本实用新型安装板结构的剖视图。

[0012] 图中：1、安装板；2、拼接槽；3、按钮；4、拼图块；5、KT板；6、第一磁性片；7、对接槽；8、第二磁性片；9、按压块；10、收纳槽；11、滑动槽；12、滑块；13、显示器；14、顶板；15、电动伸缩杆；16、储料槽；17、滑槽板；18、滑条；19、收料框；20、密封板；21、磁力板。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种KT板材料的幼儿益智拼图组件，包括安装板1，安装板1的表面开设有拼接槽2，且拼接槽2呈不同形状设置有若干个，拼接槽2内腔的后部且位于各边角处均固定安装有按钮3，按钮3为微型按钮，若干个拼接槽2的内侧设置有相互配合使用的拼图块4，拼图块4的表面固定连接有KT板5，拼接槽2内腔后部的中部固定安装有第一磁性片6，拼图块4的后部开设有对接槽7，对接槽7内腔的前部固定安装有与第一磁性片6相配合使用的第二磁性片8，拼图块4的后部且位于边角处开设有与按钮3相配合使用的按压块9。

[0015] 作为可选的实施例，为了能够对幼儿做出奖励进行吸引，安装板1的顶部开设有收纳槽10，收纳槽10内腔的两侧均开设有滑动槽11，滑动槽11的内部滑动安装有滑块12，两个滑块12之间通过固定块固定连接有显示器13，显示器13由家人预先录入动画，显示器13顶部固定安装有与收纳槽10相配合使用的顶板14，安装板1的顶部且位于收纳槽10的两侧均通过开设开口固定连接有电动伸缩杆15，两个电动伸缩杆15的顶端均通过固定板与顶板14固定连接。

[0016] 进一步的，为了能够对拼图块4进行存放，安装板1的底部开设有储料槽16，储料槽16内腔的两侧均通过固定块固定连接有滑槽板17，滑槽板17的内部滑动安装有滑条18，两个滑条18之前通过固定块固定连接有收料框19，收料框19的底部固定连接有与储料槽16相配合使用的密封板20，收料框19内腔的后部固定安装有与第二磁性片8相配合使用的密封板20。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，家人预先将若干个不同形状的拼图块4放置在收料框19的内部，通过第二磁性片8与磁力板21的相互吸力进行固定，当幼儿进行玩耍时，首先将密封板20抽出，随后将拼图块4取出安放在相对应的拼接槽2内部，如果拼图块4与拼接槽2相对应，安装进去后，相对的应的按压块9会在第二磁性片8与第一磁性片6的吸力下按压按钮3，如果拼图块4与拼接槽2形状不符那么按压块9不会触碰到边角处的按钮3，当所有拼接槽2内部的按钮3都被完整按压后，电动伸缩杆15启动通过顶板14的连接将显示器13在滑块12的限位下从收纳槽10的内部升起，并为幼儿播放动画作为奖励，拼图块4表面安装的KT板5能够在保护拼图块4本体的同时，也能够防止幼儿被边角处刮伤。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。