一种可移动式气象监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气象监测技术领域，具体为一种可移动式气象监测装置。

背景技术

[0002] 气象监测是指通过气象监测系统对气象环境状况进行整体性监测和预警的活动，气象监测系统通过对反应气象的指标进行监测和上报，以确定该地降雨量、风速风向等气象环境数据，目前为了能够方便气象监测设备能够便于移动，通常在其底部都会安装有行走轮，然而现有的可移动式气象监测装置缺少限位机构，导致设备在使用时其整体的稳定性较差，给人们的使用造成不便，且现有的可移动式气象监测装置缺少防护机构，在对设备移动时不能对设备中的检测仪器进行防护，导致设备在移动的过程中检测仪器容易受外物发生直接碰撞而损坏，从而降低了设备的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种可移动式气象监测装置，解决了现有的可移动式气象监测装置缺少限位机构、缺少防护机构和缺少清理机构的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种可移动式气象监测装置，包括底座和安装柱，所述安装柱固定安装于底座的顶部，所述安装柱的内部开设有第一内槽，所述第一内槽内腔的一侧通过固定板固定安装有双轴电机，所述双轴电机的两个输出轴均通过联轴器固定安装有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹套接有螺纹套，位于下方所述螺纹套的前部与后部均固定安装有限位刺，所述底座的一端贯穿第一内槽并延伸至安装柱的外部，所述底座的顶部开设有与限位刺相适配的通口，位于上方所述螺纹套表面的一侧固定安装有连接杆，所述连接杆的一端贯穿第一内槽并延伸至安装柱的外部，所述连接杆延伸至安装柱外部的一端固定安装有安装板，所述安装板的顶部固定安装有监测仪器本体，所述安装柱表面的一侧通过固定件固定安装有与监测仪器本体相配合使用的保护框。

[0005] 优选的，所述安装柱的内部且位于第一内槽的上方开设有第二内槽，位于上部所述螺纹杆的一端贯穿第一内槽并通过轴承与第二内槽内腔的顶部转动连接，所述第二内槽内腔的底部通过轴承转动连接有从动杆。

[0006] 优选的，所述从动杆的一端贯穿第二内槽并延伸至安装柱的外部，所述第二内槽延伸至安装柱外部的一端固定安装有太阳能板。

[0007] 优选的，所述螺纹杆的表面且位于第二内槽的内部固定套接有第一齿轮，所述从动杆的表面且位于第二内槽的内部固定套接有与第一齿轮相啮合的第二齿轮。

[0008] 优选的，所述安装柱表面的一侧固定安装有控制柜，所述底座底部的四个拐角处均固定安装有行走轮。

[0009] 优选的，所述安装柱的表面开设有与连接杆相适配的通槽。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种可移动式气象监测装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该可移动式气象监测装置，通过双轴电机、螺纹杆、螺纹套、限位刺和通口的设置，能够较好的多设备进行限位，避免受外界因素影响设备发生位置移动，导致监测的数据不够准确，从而提高了设备的实用性，且通过连接杆、安装板和保护框的设置，使设备在需要移动时能够将监测仪器本体收纳至保护框的内部，达到对其防护的效果，避免移动途中监测仪器本体与外物直接发生碰撞，从而间接延长了设备的使用寿命。

[0011] （2）该可移动式气象监测装置，通过螺纹杆、从动杆、第一齿轮和第二齿轮的设置，使设备整体每次在移动过固定时能够将太阳能板进行旋转，达到在不使用时，太阳能板旋转后降低设备的高度便于运输，同时对保护框进行遮盖，从而进一步对监测仪器进行保护。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种可移动式气象监测装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型底座和安装柱结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图。

[0013] 图中：1、底座；2、安装柱；3、第一内槽；4、双轴电机；5、螺纹杆；6、螺纹套；7、限位刺；8、通口；9、连接杆；10、安装板；11、保护框；12、第二内槽；13、从动杆；14、第一齿轮；15、第二齿轮；16、太阳能板；17、控制柜；18、行走轮；19、通槽；20、监测仪器本体。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种可移动式气象监测装置，包括底座1和安装柱2，安装柱2固定安装于底座1的顶部，安装柱2的内部开设有第一内槽3，第一内槽3内腔的一侧通过固定板固定安装有双轴电机4，双轴电机4为伺服电机，其两个输出轴的转向相同，转速相同，与外界电源电性连接，通过控制柜17内部的开关进行控制，双轴电机4的两个输出轴均通过联轴器固定安装有螺纹杆5，两个螺纹杆5的螺纹方向相同，螺纹杆5的表面螺纹套接有螺纹套6，位于下方螺纹套6的前部与后部均固定安装有限位刺7，底座1的一端贯穿第一内槽3并延伸至安装柱2的外部，底座1的顶部开设有与限位刺7相适配的通口8，位于上方螺纹套6表面的一侧固定安装有连接杆9，连接杆9的一端贯穿第一内槽3并延伸至安装柱2的外部，连接杆9延伸至安装柱2外部的一端固定安装有安装板10，安装板10的顶部固定安装有监测仪器本体20，安装柱2表面的一侧通过固定件固定安装有与监测仪器本体20相配合使用的保护框11，安装柱2表面的一侧固定安装有控制柜17，底座1底部的四个拐角处均固定安装有行走轮18，安装柱2的表面开设有与连接杆9相适配的通槽19。

[0016] 作为一个可选的实施例，安装柱2的内部且位于第一内槽3的上方开设有第二内槽12，位于上部螺纹杆5的一端贯穿第一内槽3并通过轴承与第二内槽12内腔的顶部转动连接，第二内槽12内腔的底部通过轴承转动连接有从动杆13，从动杆13的一端贯穿第二内槽12并延伸至安装柱2的外部，第二内槽12延伸至安装柱2外部的一端固定安装有太阳能板16，螺纹杆5的表面且位于第二内槽12的内部固定套接有第一齿轮14，从动杆13的表面且位于第二内槽12的内部固定套接有与第一齿轮14相啮合的第二齿轮15。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 当需要对设备移动时，此时通过控制柜17内部的开关启动双轴电机4使螺纹杆5进行转动，从而使位于下部的螺纹套6带动限位刺7向上移动，使限位刺7与地面分离并收纳至安装柱2的内部，与此同时，位于上部的螺纹套6将带动连接杆9和安装板10进行向上移动，并最终使安装板10与保护框11的底部相贴合，将监测仪器本体20收纳至保护框11的内部，达到对其防护的效果，与此同时通过螺纹杆5的转动将带动第一齿轮14进行同步转动，并在第一齿轮14与第二齿轮15的啮合下使从动杆13随着螺纹杆5的转动进行转动，从而使太阳能板16进行转动，当设备移动至所需使用地点后需要使用时，此时工作人员再次通过控制柜17内部的开关反向启动双轴电机4，使位于下部的螺纹套6带动限位刺7向下移动并最终插接至地面深处使其固定，随后位于上部的螺纹套6将带动连接杆9与安装板10进行向下移动，并最终使监测仪器本体20与保护框11分离进行正常气象监测。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。