1. 一种可移动式气象监测装置，包括底座（1）和安装柱（2），所述安装座（2）固定安装于底座（1）的顶部，其特征在于：所述安装柱（2）的内部开设有第一内槽（3），所述第一内槽（3）内腔的一侧通过固定板固定安装有双轴电机（4），所述双轴电机（4）的两个输出轴均通过联轴器固定安装有螺纹杆（5），所述螺纹杆（5）的表面螺纹套接有螺纹套（6），位于下方所述螺纹套（6）的前部与后部均固定安装有限位刺（7），所述底座（1）的一端贯穿第一内槽（3）并延伸至安装柱（2）的外部，所述底座（1）的顶部开设有与限位刺（7）相适配的通口（8），位于上方所述螺纹套（6）表面的一侧固定安装有连接杆（9），所述连接杆（9）的一端贯穿第一内槽（3）并延伸至安装柱（2）的外部，所述连接杆（9）延伸至安装柱（2）外部的一端固定安装有安装板（10），所述安装板（10）的顶部固定安装有监测仪器本体（20），所述安装柱（2）表面的一侧通过固定件固定安装有与监测仪器本体（20）相配合使用的保护框（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种可移动式气象监测装置，其特征在于：所述安装柱（2）的内部且位于第一内槽（3）的上方开设有第二内槽（12），位于上部所述螺纹杆（5）的一端贯穿第一内槽（3）并通过轴承与第二内槽（12）内腔的顶部转动连接，所述第二内槽（12）内腔的底部通过轴承转动连接有从动杆（13）。

3. 根据权利要求1的一种可移动式气象监测装置，其特征在于：所述从动杆（13）的一端贯穿第二内槽（12）并延伸至安装柱（2）的外部，所述第二内槽（12）延伸至安装柱（2）外部的一端固定安装有太阳能板（16）。

4. 根据权利要求2的一种可移动式气象监测装置，其特征在于：所述螺纹杆（5）的表面且位于第二内槽（12）的内部固定套接有第一齿轮（14），所述从动杆（13）的表面且位于第二内槽（12）的内部固定套接有与第一齿轮（14）相啮合的第二齿轮（15）。

5. 根据权利要求1的一种可移动式气象监测装置，其特征在于：所述安装柱（2）表面的一侧固定安装有所述控制柜（17），所述底座（1）底部的四个拐角处均固定安装有行走轮（18）。

6. 根据权利要求1所述的一种可移动式气象监测装置，其特征在于：所述安装柱（2）的表面开设有与连接杆（9）相适配的通槽（19）。