一种生态循环养殖用饲料加工设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲料加工技术领域，具体为一种生态循环养殖用饲料加工设备。

背景技术

[0002] 随着国家退耕还林政策的不断实施，越来越多的不适宜粮食种植的土地变成了国林、树林，为充分利用林下土地资源和林荫优势，越来越多的养殖户开始在林下进行养殖，林间养殖家禽，密度小、肉质好、体格好，生产速度慢，家禽福利高，不管是肉制品还是蛋制品都深受消费者喜欢；同时家禽产生的粪便也得到了广泛的消纳，可以充当林地的生物肥，是一种科学的的生态循环养殖模式。

[0003] 但是家禽尤其是雏鸡在一开始放养时，由于肠胃发育不完全，是不能够直接投喂颗粒状饲料的，因此大多会将饲料加水进行捣碎搅拌呈流体状进行喂食，并且为了保证雏鸡的营养，也会在内部加入昆虫饲料等，但是这样的方式无疑增加了工作人员的劳动负担，整个过程异常繁琐，并且如果饲料没有完全捣碎，那么在长期喂食中，容易导致雏鸡消化道受到损伤，因此有必要设计一种新型的饲料加工设备来解决这一缺陷。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种生态循环养殖用饲料加工设备，解决了当前喂养雏鸡搅拌研磨饲料过于繁琐，容易对雏鸡肠道造成损伤的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种生态循环养殖用饲料加工设备，包括装置箱，所述装置箱内腔两侧之间的上部通过固定块固定连接有稳定座，所述稳定座的顶部开设有贯穿至底部的研磨槽，所述研磨槽的内侧放置有与研磨槽相配合使用的研磨座，所述装置箱的顶部通过固定板固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的顶部固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的底端依次贯穿装置箱和研磨座并延伸至研磨座的底部，所述稳定座顶部的边缘侧通过固定块固定连接有与研磨槽相配合使用的集料环。

[0006] 优选的，所述装置箱顶部的两侧均固定连接有与研磨槽相配合使用的投料斗，且投料斗的底端贯穿装置箱并延伸至集料环的上部，所述装置箱的底部开有出料口。

[0007] 优选的，所述装置箱的两侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆，两个所述电动伸缩杆的底端之间通过固定块固定连接有底板，所述底板的顶部固定连接有与出料口相配合使用的放置板。

[0008] 优选的，所述放置板的顶部开设有安装槽，所述安装槽的内侧放置有盛料筒，所述转动杆的底端延伸至盛料筒的内部。

[0009] 优选的，所述转动杆表面的两侧且位于盛料筒的内部均固定连接有与研磨槽相配合使用的导料板，所述转动杆的两侧且位于导料板的下方均固定连接有搅拌叶，且搅拌叶设置有若干个。

[0010] 优选的，所述装置箱两侧的上部均固定连接有进水管，且进水管的一端依次贯穿装置箱和稳定座并延伸至稳定座的下部，且进水管的一端位于盛料筒的上部。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种生态循环养殖用饲料加工设备。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该生态循环养殖用饲料加工设备，通过在装置箱的内部安装有稳定座，并且稳定座的顶部开设有研磨槽，而研磨槽的内部放置有与其相贴合的研磨座，此项设置能够在进行饲料加工时，通过研磨座与研磨槽之间的倾斜式摩擦使得饲料可以精细研磨，防止在后续的喂食出现颗粒，极大的提高了流食品质，使雏鸡能够更好的吸收，并且此设置还能够方便工作人员根据情况间断性添加，极大的提高了设备整体的实用性。

[0012] （2）、该生态循环养殖用饲料加工设备，通过在装置箱的底部开设有出料口，并通过两个电动伸缩杆安装有与出料口相配合使用的放置板，放置板的顶部可以放置盛料筒，当盛料筒进入装置箱内部时，可以通过转动杆的旋转使搅拌叶对盛料筒内部的粉末饲料进行搅拌，极大的降低了工作人员的劳动量，提高了饲料加工效率，并且搅拌的更为均匀，有效的提高了设备的功能性，满足于当前生态养殖的使用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型生态循环养殖用饲料加工设备的结构示意图；

图2为本实用新型装置箱和驱动箱结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图。

[0014] 图中：1、装置箱；2、稳定座；3、研磨槽；4、研磨座；5、驱动箱；6、电机；7、转动杆；8、集料环；9、投料斗；10、进水管；11、出料口；12、电动伸缩杆；13、底板；14、放置板；15、盛料筒；16、导料板；17、搅拌叶；18、安装槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种生态循环养殖用饲料加工设备，包括装置箱1，装置箱1内腔两侧之间的上部通过固定块固定连接有稳定座2，稳定座2的顶部开设有贯穿至底部的研磨槽3，研磨槽3的内侧放置有与研磨槽3相配合使用的研磨座4，研磨座4表面具有粗糙度，装置箱1的顶部通过固定板固定连接有驱动箱5，驱动箱5内腔的顶部固定连接有电机6，电机6为伺服电机，电机6的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆7，转动杆7的底端依次贯穿装置箱1和研磨座4并延伸至研磨座4的底部，稳定座2顶部的边缘侧通过固定块固定连接有与研磨槽3相配合使用的集料环8，装置箱1顶部的两侧均固定连接有与研磨槽3相配合使用的投料斗9，且投料斗9的底端贯穿装置箱1并延伸至集料环8的上部。

[0017] 作为可选的实施例，为了能够带动盛料筒15进行升降，装置箱1的底部开有出料口11，装置箱1的两侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆12，两个电动伸缩杆12的底端之间通过固定块固定连接有底板13，底板13的顶部固定连接有与出料口11相配合使用的放置板14。

[0018] 进一步的，为了方便对盛料筒15内部进行加水，放置板14的顶部开设有安装槽18，安装槽18的内侧放置有盛料筒15，转动杆7的底端延伸至盛料筒15的内部，装置箱1两侧的上部均固定连接有进水管10，且进水管10的一端依次贯穿装置箱1和稳定座2并延伸至稳定座2的下部，且进水管10的一端位于盛料筒15的上部。

[0019] 其中，为了能够对饲料进行搅拌，转动杆7表面的两侧且位于盛料筒15的内部均固定连接有与研磨槽3相配合使用的导料板16，转动杆7的两侧且位于导料板16的下方均固定连接有搅拌叶17，且搅拌叶17设置有若干个。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，此设备预先安装与墙壁上，然后工作人员将进水管10与水源进行连接，在需要进行饲料加工时，首先将饲料以及各种昆虫料通过投料斗9倒入装置箱1的内部，然后饲料会堆积在集料环8的内侧并滑落在研磨槽3与研磨座4的缝隙中，此时启动电机6，电机6通过转动杆7带动研磨座4以及导料板16和搅拌叶17进行旋转，此时由于研磨槽3呈倾斜状，而研磨座4旋转时会将颗粒状的饲料以及昆虫料进行研磨，随着饲料不断研磨以及颗粒体积不断缩小，最终变为粉末滑落至研磨槽3的底部，这时粉末通过导料板16的导向落在盛料筒15的内部，然后进水管10会将外部的水注入至盛料筒15的内部，此时搅拌叶17旋转将粉料搅拌呈流食，当搅拌完成后启动电动伸缩杆12将底板13以及盛料筒15通过出料口11下降出装置箱1的底部，然后工作人员将盛料筒15取出并进行投食。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。