1. 一种生态循环养殖用饲料加工设备，包括装置箱（1），其特征在于：所述装置箱（1）内腔两侧之间的上部通过固定块固定连接有稳定座（2），所述稳定座（2）的顶部开设有贯穿至底部的研磨槽（3），所述研磨槽（3）的内侧放置有与研磨槽（3）相配合使用的研磨座（4），所述装置箱（1）的顶部通过固定板固定连接有驱动箱（5），所述驱动箱（5）内腔的顶部固定连接有电机（6），所述电机（6）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（7），所述转动杆（7）的底端依次贯穿装置箱（1）和研磨座（4）并延伸至研磨座（4）的底部，所述稳定座（2）顶部的边缘侧通过固定块固定连接有与研磨槽（3）相配合使用的集料环（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种生态循环养殖用饲料加工设备，其特征在于：所述装置（1）顶部的两侧均固定连接有与研磨槽（3）相配合使用的投料斗（9），且投料斗（9）的底端贯穿装置箱（1）并延伸至集料环（8）的上部，所述装置箱（1）的底部开有出料口（11）。

3. 根据权利要求2所述的一种生态循环养殖用饲料加工设备，其特征在于：所述装置箱（1）的两侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆（12），两个所述电动伸缩杆（12）的底端之间通过固定块固定连接有底板（13），所述底板（13）的顶部固定连接有与出料口（11）相配合使用的放置板（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种生态循环养殖用饲料加工设备，其特征在于：所述放置板（14）的顶部开设有安装槽（18），所述安装槽（18）的内侧放置有盛料筒（15），所述转动杆（7）的底端延伸至盛料筒（15）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种生态循环养殖用饲料加工设备，其特征在于：所述转动杆（7）表面的两侧且位于盛料筒（15）的内部均固定连接有与研磨槽（3）相配合使用的导料板（16），所述转动杆（7）的两侧且位于导料板（14）的下方均固定连接有搅拌叶（17），所述搅拌叶（17）设置有若干个。

6. 根据权利要求4的一种生态循环养殖用饲料加工设备，其特征在于：所述装置箱（1）两侧的上部均固定连接有进水管（10），且进水管（10）的一端依次贯穿装置箱（1）和稳定座（2）并延伸至稳定座（2）的下部，且进水管（10）的一端位于盛料筒（15）的上部。