一种家禽分子实验用工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及分子实验技术领域，具体为一种家禽分子实验用工作台。

背景技术

[0002] 分子生物是在分子水平上研究生命现象的科学，通过研究生物大分子核酸、蛋白质的结构、功能和生物合成等方面来阐明各种生命现象的本质。在家禽的分子实验中，主要是用作家禽的育种实验，其目的是培育出质量较高的种禽，当前的实验中，工作人员需要在实验台上进行胚胎取样和实验，但是现有实验用的工作台在功能上较为单一，电脑与试管全部放置在台面上，使得台面较为混乱，影响工作人员进行操作。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种家禽分子实验用工作台，解决了当前实验用工作台功能单一，实验时台面紊乱，操作受限的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种家禽分子实验用工作台，包括工作台，所述工作台的两侧均开设有回收槽，所述回收槽内腔的前部与后部均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，同侧两个所述滑块之间固定连接有连接杆，两个所述连接杆相背的一侧均通过固定块固定连接有承重板，所述承重板远离连接杆的一侧开设有限位滑口，所述限位滑口的内部滑动安装有滑座，两个所述滑座相背的一侧均固定连接有转动框，且转动框延伸至工作台的外部，所述转动框的内侧通过轴承件转动连接有桌板，所述桌板的底部固定连接有与限位滑口相配合使用的限位滑板。

[0005] 优选的，所述工作台内部的上侧开设有冷却槽，所述工作台右侧的上部通过固定块固定连接有制冷机，所述制冷机的出风口固定连接有导风管，且导风管设置有若干个，所述导风管的一端贯穿工作台并延伸至冷却槽的内部，所述导风管延伸至冷却槽内部的一端固定连接于冷却槽内腔的左侧，所述导风管的表面开设有喷风口。

[0006] 优选的，所述工作台表面的上部开设有贯穿冷却槽内部的安装槽，且安装槽设置有若干个，所述安装槽的内侧放置有放置框。

[0007] 优选的，所述放置框的表面开设有试管孔，且试管孔设置有若干个，所述工作台的表面且位于安装槽的上部通过合页铰接有与安装槽相配合使用的防尘盖。

[0008] 优选的，所述桌板远离承重板的一侧通过固定块固定连接有与回收槽相配合使用的密封板。

[0009] 优选的，所述密封板的一侧固定连接有拉手，所述工作台表面的下部通过开设开口固定安装有灯板。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种家禽分子实验用工作台。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该家禽分子实验用工作台，通过在工作台的两侧开设有回收槽，并在回收槽的内部使用滑动槽和承重板安装有承重板和桌板，而承重板和桌板之间通过转动框进行转动连接，此项设置能够在进行实验工作时，将桌板从回收槽的内部拉出并旋转然后将限位滑板插入限位滑口的内部，使桌板与承重板以及工作台保持九十度，使得工作人员将电脑摆放在其顶部并进行使用，与实验工具进行了分离，避免工作台的表面过于混乱，方便工作人员进行实验操作，极大的提高了实验效率。

[0011] （2）、该家禽分子实验用工作台，通过在工作台的内部开设有冷却槽，并在工作台的右侧安装有制冷机，而制冷机的出风口安装有导风管，并将导风管接入冷却槽的内部，同时搭配放置框和试管孔的使用能够有效的对试管内的胚胎进行低温保护，防止工作人员实验时间过长导致胚胎损坏，间接降低了实验成本，极大的提高了设备整体的功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型家禽分子实验用工作台的结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型工作台结构的剖视图；

图4为本实用新型图3中B处的局部放大图；

图5为本实用新型承重板和转动框内部结构的仰视图。

[0013] 图中：1、工作台；2、回收槽；3、滑动槽；4、滑块；5、连接杆；6、承重板；7、滑座；8、转动框；9、桌板；10、限位滑板；11、密封板；12、冷却槽；13、制冷机；14、导风管；15、喷风口；16、安装槽；17、放置框；18、试管孔；19、防尘盖；20、灯板；21、拉手；22、限位滑口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种家禽分子实验用工作台，包括工作台1，工作台1的两侧均开设有回收槽2，回收槽2内腔的前部与后部均开设有滑动槽3，滑动槽3的内部滑动安装有滑块4，同侧两个滑块4之间固定连接有连接杆5，两个连接杆5相背的一侧均通过固定块固定连接有承重板6，承重板6远离连接杆5的一侧开设有限位滑口22，限位滑口22的内部滑动安装有滑座7，两个滑座7相背的一侧均固定连接有转动框8，且转动框8延伸至工作台1的外部，转动框8的内侧通过轴承件转动连接有桌板9，桌板9的底部固定连接有与限位滑口22相配合使用的限位滑板10。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够方便工作人员将桌板9拉出，桌板9远离承重板6的一侧通过固定块固定连接有与回收槽2相配合使用的密封板11，密封板11的一侧固定连接有拉手21，工作台1表面的下部通过开设开口固定安装有灯板20。

[0017] 进一步的，为了能够对实验用试管进行低温保存，工作台1内部的上侧开设有冷却槽12，工作台1右侧的上部通过固定块固定连接有制冷机13，制冷机13的出风口固定连接有导风管14，且导风管14设置有若干个，导风管14的一端贯穿工作台1并延伸至冷却槽12的内部，导风管14延伸至冷却槽12内部的一端固定连接于冷却槽12内腔的左侧，导风管14的表面开设有喷风口15。

[0018] 其中，为了能够防止冷却槽12落灰，工作台1表面的上部开设有贯穿冷却槽12内部的安装槽16，且安装槽16设置有若干个，安装槽16的内侧放置有放置框17，放置框17的表面开设有试管孔18，且试管孔18设置有若干个，工作台1的表面且位于安装槽16的上部通过合页铰接有与安装槽16相配合使用的防尘盖19。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，工作人员通过拉手21将桌板9和承重板6通过滑动槽3的限位从回收槽2的内部拉出，然后在轴承件的作用下对桌板9进行旋转使其与承重板6呈九十度，随后推动桌板9在滑座7的限位下将限位滑板10插入限位滑口22的内部，此时对桌板9进行了支撑以及固定，随后工作人员将随身携带的笔记本电脑放置在桌板9上进行使用，而在实验时，工作人员将桌板9打开，能够把实验用的试管放置在试管孔18的内侧，然后启动制冷机13，使得冷气经过导风管14最终由喷风口15喷出对试管进行低温保存，防止实验物失效，同时灯板20能够在实验过程中提供足够的亮度。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。