1. 一种家禽分子实验用工作台，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的两侧均开设有回收槽（2），所述回收槽（2）内腔的前部与后部均开设有滑动槽（3），所述滑动槽（3）的内部滑动安装有滑块（4），同侧两个所述滑块（4）之间固定连接有连接杆（5），两个所述连接杆（5）相背的一侧均通过固定块固定连接有承重板（6），所述承重板（6）远离连接杆（5）的一侧开设有限位滑口（22），所述限位滑口（22）的内部滑动安装有滑座（7），两个所述滑座（7）相背的一侧均固定连接有转动框（8），且转动框（8）延伸至工作台（1）的外部，所述转动框（8）的内侧通过轴承件转动连接有桌板（9），所述桌板（9）的底部固定连接有与限位滑口（22）相配合使用的限位滑板（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种家禽分子实验用工作台，其特征在于：所述工作台（1）内部的上侧开设有冷却槽（12），所述工作台（1）右侧的上部通过固定块固定连接有制冷机（13），所述制冷机（13）的出风口固定连接有导风管（14），且导风管（14）设置有若干个，所述所述导风管（14）的一端贯穿工作台（1）并延伸至冷却槽（12）的内部，所述导风管（14）延伸至冷却槽（12）内部的一端固定连接于冷却槽（12）内腔的左侧，所述导风管（14）的表面开设有喷风口（15）。

3. 根据权利要求1所述的一种家禽分子实验用工作台，其特征在于：所述工作台（1）表面的上部开设有贯穿冷却槽（12）内部的安装槽（16），且安装槽（16）设置有若干个，所述安装槽（16）的内侧放置有放置框（17）。

4. 根据权利要求1所述的一种家禽分子实验用工作台，其特征在于：所述放置框（17）的表面开设有试管孔（18），且试管孔（18）设置有若干个，所述工作台（1）的表面且位于安装槽（16）的上部通过合页铰接有与安装槽（16）相配合使用的防尘盖（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种家禽分子实验用工作台，其特征在于：所述桌板（9）远离承重板（6）的一侧通过固定块固定连接有与回收槽（2）相配合使用的密封板（11）。

6. 根据权利要求5所述的一种家禽分子实验用工作台，其特征在于：所述密封板（11）的一侧固定连接有拉手（21），所述工作台（1）表面的下部通过开设开口固定安装有灯板（20）。