1. 一种老年护理专用药箱，包括存放箱（1）和设置在存放箱（1）内部的四个存放壳（2），其特征在于：所述存放箱（1）顶部的右侧开设有取药口（3），所述存放箱（1）内腔的底部且位于取药口（3）的左侧固定连接有隔离板（4），所述隔离板（4）的表面贯穿并转动连接有单开口筒（5），所述单开口筒（5）的闭合端通过轴承与存放箱（1）内腔的右侧转动连接，所述单开口筒（5）开口端的外表面套设并固定连接有第一齿轮（6），所述存放箱（1）内腔的左侧固定连接有步进电机（7），所述步进电机（7）输出轴的表面固定连接有与所述第一齿轮（6）相适配的第二齿轮（8），所述单开口筒（5）位于隔离板（4）右侧的左右两侧均固定连接有支撑板（9），一个所述存放壳（2）设置在两个所述支撑板（9）相对的一侧之间，并且所述存放壳（2）的外表面通过转轴与支撑板（9）的内表面转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种老年护理专用药箱，其特征在于：所述存放箱（1）顶部的背部通过铰链铰接有与取药口（3）相适配的盖板（10），所述存放箱（1）的顶部固定连接有连接带（11），所述连接带（11）的一端固定安装有母扣（12），所述存放箱（1）的右侧固定连接有与母扣（12）相适配的子扣（13）。

3.根据权利要求1所述的一种老年护理专用药箱，其特征在于：所述存放箱（1）内腔的左侧固定连接有风热组件（14），所述风热组件（14）的右侧固定连接有风热气管（15），所述风热气管（15）的一端贯穿单开口筒（5）并延伸至单开口筒（5）的内部，所述单开口筒（5）的表面且位于两个所述支撑板（9）相对的一侧之间开设有出气孔（16）。

4.根据权利要求1所述的一种老年护理专用药箱，其特征在于：所述存放壳（2）底部的中部固定连接有配重条（17），所述存放箱（1）的内表面固定安装有隔板（18）。

5.根据权利要求1所述的一种老年护理专用药箱，其特征在于：所述存放箱（1）内腔的底部且位于隔离板（4）的左侧固定安装有蓄电池（19），所述存放箱（1）顶部的前侧固定安装有控制按钮（20），且存放箱（1）的顶部设置有显示屏（21）。

6.根据权利要求1所述的一种老年护理专用药箱，其特征在于：所述单开口筒（5）位于隔离板（4）右侧的外表面套设并固定连接有限位板（22）。