1. 一种甜瓜培植方法，其特征在于，

采用用于甜瓜的培植系统进行甜瓜的培植，使所述用于甜瓜的培植系统，包括：

培植室，在所述培植室内部具有培育甜瓜所需的空间；

环境温度传感器，所述环境温度传感器设置于培植室内部，用于获取所述培植室内的环境温度；

环境温度调节装置，所述环境温度调节装置能够对所述培植室内的环境温度进行调节；

控制装置，所述控制装置用于从所述环境温度传感器获取环境温度信息，并根据所述环境温度信息来控制所述环境温度调节装置，以将培植室内的环境温度调节至预设范围以内；

喷雾系统，所述喷雾系统能够生成喷雾并将其在所述培植室内进行喷施；

所述培植室为密闭的空间，所述培植室具有连通所述培植室的内部与外部且能够开闭的透气窗；

所述控制装置根据所述环境温度传感器所获取的环境温度来控制喷雾系统的液滴喷出量；

所述环境温度调节装置执行升温操作时，所述控制装置控制所述喷雾系统执行喷雾操作，用以在培植室内的环境温度提升的同时提升培植室内相对湿度，

所述喷雾系统具有供水管路、第一储水装置、第二储水装置以及喷射部件，所述第一储水装置用于容纳清水，所述第二储水装置用于容纳药剂液，所述第一储水装置和第二装置水槽向喷射部件提供形成喷雾所需的清水或药剂液；所述喷射部件包括喷头、将所述第一储水装置内的清水或所述第二储水装置内的药剂液导入到所述喷头中的输送管路，所述喷头朝向甜瓜的叶片部位设置用以将清水或药剂液以喷雾的形式施加到甜瓜的叶片部位，所述第一储水槽具有第一输出泵，所述控制部在所述温度调节装置执行升温操作的同时，向第一输出泵发出供应清水的指令以向喷射部件供应额外的清水，

所述培植室内还设置有循环供给系统，所述循环供给系统包括设置在土壤上表面的冷凝部，该冷凝部的温度低于所述培植室内的环境温度，该冷凝部能够使培植室内的水汽冷凝形成冷凝水，所述冷凝部可以是具有高导热率的材料并连接至位于培植室外部的制冷设备上，冷凝部呈板状结构铺设在土壤的上表面，为了将冷凝水回收利用，在冷凝部上设置有若干渗透孔，渗透孔能够将所述冷凝水导流至回流管路中，回流管路将所述冷凝水泵送到所述第一储水装置中，

所述甜瓜培植方法包括以下步骤：

步骤1、将甜瓜幼苗放入培植室内的土壤中，并将所述培植室密闭；

步骤2、提升所述培植室内的环境温度，使所述培植室内的环境温度达到37℃～45℃；

步骤3、待所述培植室内的环境温度达到37℃以后，提升所述培植室内的相对湿度至80%，在培植室内的环境温度提升的同时提升培植室内相对湿度，以补偿甜瓜叶片的水分蒸发从而抑制或避免叶片在高温状态下失水所受到伤害；

步骤4、维持所述培植室内的环境温度和所述相对湿度12-24小时后，使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平，

在所述步骤4中，在维持所述培植室内的环境温度37℃～45℃和所述相对湿度80%24小时时，采集参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测，若白粉病病菌未全部死亡，则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作，使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平，

在3-5天后，再次重复步骤2、3和4；

在步骤1中，在瓜苗中选取具有白粉病病菌的瓜苗作为参考样本，并在参考样本上人为堆积白粉病病菌，使参考样本上的白粉病病菌超过其他瓜苗，

在所述步骤4中，在维持所述培植室内的环境温度37℃～45℃和所述相对湿度80%12小时时，采集参考样本的瓜苗叶进行白粉病病菌的活性检测，若白粉病病菌全部死亡，则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作，使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平；

若白粉病病菌未全部死亡，则继续对培植室内的温度和相对湿度进行维持，

在所述步骤4中，在维持所述培植室内的环境温度37℃～45℃和所述相对湿度80%12小时后，每小时采集一次参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测，若在某次检测时，白粉病病菌全部死亡，则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作，使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。

2. 根据权利要求1所述的甜瓜培植方法，其特征在于：所述步骤4中，培植室内的环境温度和相对湿度的正常水平为培植室外的环境温度和相对湿度。

3. 根据权利要求2所述的甜瓜培植方法，其特征在于：所述步骤4中，通过开启培植室的透气窗使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。

4. 根据权利要求1-3任意一项所述的甜瓜培植方法，其特征在于：所述步骤4中，培植室内的环境温度和相对湿度的正常水平为：培植室内的环境温度为16～40℃，培植室内的相对湿度为30～50%。

5. 根据权利要求6所述的甜瓜培植方法，其特征在于：在所述步骤3-5次后，对甜瓜叶片表面进行观察，若依然存在白粉病发病情况，在培植室内进行农药喷洒以进行化学防治。

6. 根据权利要求7所述的甜瓜培植方法，其特征在于：在所述步骤2、3和4重复3-5次后，对甜瓜叶片表面进行观察，若依然存在白粉病发病情况，在培植室内进行农药喷洒以进行化学防治。