1. 一种医疗垃圾毁型机用打包机构，包括设置于毁型机本体（1）底部的包装膜放卷机构（3）、制袋打包机构（4）和封口熔断机构（5），其特征在于：所述毁型机本体（1）的底部中心设置有垃圾碎片出料斗（2），且两个包装膜放卷机构（3）镜像对称设置于垃圾碎片出料斗（2）的两侧，两侧所述包装膜放卷机构（3）放卷的塑料薄膜设置于垃圾碎片出料斗（2）的底部，两个所述制袋打包机构（4）分别镜像对称设置于垃圾碎片出料斗（2）的底部两侧，所述封口熔断机构（5）对应设置于制袋打包机构（4）的上端，且封口熔断机构（5）靠近垃圾碎片出料斗（2）的底面设置，两个所述制袋打包机构（4）朝向中心的一侧均安装有挤压热封板（10）。

2.根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述挤压热封板（10）朝向中心的一侧设置有上端开口的凹槽，且凹槽内设置有挤压橡胶膨胀囊（12），所述制袋打包机构（4）还包括挤压热风液压缸（8），所述毁型机本体（1）的两侧内壁底部均设置有安装座（7），且挤压热风液压缸（8）埋设于安装座（7）朝向中心的一侧。

3.根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述封口熔断机构（5）包括封口液压缸（9）和封口切断块（11），所述封口液压缸（9）埋设于安装座（7）朝向中心一侧靠近顶部处，且封口切断块（11）设置于封口液压缸（9）的活塞杆朝向中心的一端。

4.根据权利要求2所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述毁型机本体（1）的背侧设置有液压站（16），所述挤压热风液压缸（8）和封口液压缸（9）均通过管道连通液压站（16）输出端。

5.根据权利要求4所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述挤压橡胶膨胀囊（12）的里端进油口通过波纹伸缩管与液压站（16）的输出端连通。

6.根据权利要求3所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述挤压热封板（10）的里侧边缘设置有自限文加热条（17），且封口切断块（11）的里侧中心设置有封口加热条（18）。

7.根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述包装膜放卷机构（3）包括放卷架（13）和放卷对辊（14），且放卷架（13）上套设有包装膜料卷，所述放卷对辊（14）包括两个放卷辊，且毁型机本体（1）的背侧设置有放卷电机（15），所述放卷对辊（14）的两个放卷辊均与放卷电机（15）的输出轴传动连接。

8.根据权利要求1所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述毁型机本体（1）的底部中心设置有出料口（19），且出料口（19）对应垃圾碎片出料斗（2）底部设置。

9.根据权利要求8所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述毁型机本体（1）的底部对应出料口（19）设置有出料机构（6），所述出料机构（6）包括两个出料挡板（20）和两个出料液压缸（21），两个所述出料挡板（20）外端铰接于出料口（19）内壁两端，且出料液压缸（21）的两端分别铰接于出料挡板（20）的底部靠近中心处和毁型机本体（1）的底部。

10.根据权利要求2所述的一种医疗垃圾毁型机用打包机构，其特征在于：所述挤压热封板（10）设置于挤压热风液压缸（8）的活塞杆朝向中心的一端。