一种仔猪保定装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于动物保健器械技术领域，具体涉及一种仔猪保定装置。

背景技术

[0002] 仔猪常常会因为腹泻、感冒等疾病而开展治疗；此外，仔猪的疫苗接种次数和频率也远高于成年猪。在给药、注射治疗过程中，仔猪受到惊吓后会出于本能，产生躲避和挣扎，增加兽医或饲养人员的操作难度。随着畜牧业快速发展，动物福利在养殖生产过程中越来越受重视，降低动物特别是幼龄动物在疾病治疗过程中的痛苦和伤害，不仅能减少应激反应，提高存活率，更是饲养管理人性化的体现。仔猪易受惊吓，应激反应明显、持久，在饲养管理、治疗护理过程中降低应激对仔猪生长发育均有好处。因此，为有效控制仔猪，降低挣扎影响，设计一种实用性强、结构简便的保定装置是本行业极为迫切的需求。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的问题和缺陷，本实用新型提供一种仔猪保定装置。本实用新型的技术方案为：

一种仔猪保定装置，包括：

支撑部，所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形铰接形成，每个所述矩形框架至少包括顶部横梁和与所述顶部横梁两端呈一体连接的支梁；

连接布，所述连接布的两端分别套接在两个所述矩形框架的顶部横梁上；

若干组插孔，若干组所述插孔分布在所述连接布上，每组4个插孔，两两对称分布在两个所述矩形框架的顶部横梁一侧，每个插孔用于固定仔猪的一只腿。

[0004] 可选地，所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形通过销轴铰接形成。

[0005] 可选地，所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形通过支杆铰接形成。

[0006] 优选地，每个所述矩形框架还包括底部横梁，所述底部横梁上包覆有缓冲橡胶套。

[0007] 优选地，所述连接布的宽度以所述支撑部完全展开时两个矩形框架的夹角为90°。

[0008] 优选地，位于同一侧横梁的2个插孔，其距离连接布的边沿距离不相等。

[0009] 可选地，所述插孔为矩形、圆形、椭圆形。

[0010] 优选地，每个所述插孔设有橡胶锁边圈。

[0011] 可选地，所述装置还包括用于进一步捆住仔猪的束缚带，所述束缚带设置于每组4个插孔之间。

[0012] 进一步地，所述束缚带数量为1~3条。

[0013] 可选地，所述束缚带的两端分别穿透所述连接布固定在两个所述矩形框架的顶部横梁上。

[0014] 可选地，所述连接布上位于所述顶部横梁处设有2个通孔，所述束缚带的两端分别穿过所述通孔后通过连接件可拆卸连接在一起。

[0015] 进一步地，所述连接件包括摁扣、别针、缝合线。

[0016] 进一步地，所述束缚带为弹性棉布材质。

[0017] 本实用新型的有益效果在于：

本实用新型综合考虑仔猪保定的各项影响因素，开发了这款类似于马扎的装置，一方面将小猪的4条腿分开固定在4个插孔中，连接布紧贴仔猪腹部，可以在一定程度上增加仔猪的安全感，较比现有人工强制给仔猪进行护理所造成的应激伤害明显减小，另一方面该装置结构简单，制作、维护、携带以及收纳都比较方便，而且成本低，可以广泛用于牲畜幼崽的保定。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的仔猪保定装置的一种结构示意图。

[0019] 图2为图1所示的仔猪保定装置的俯视图。

[0020] 图3为具有多条束缚带的仔猪保定装置的结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型的仔猪保定装置并联使用的结构示意图。

[0022] 图中，1、支撑部，2、矩形框架，3、顶部横梁，4、支梁，5、连接布，6、插孔，7、支杆，8、底部横梁，9、缓冲橡胶套，10、橡胶锁边圈，11、束缚带。

具体实施方式

[0023] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，实施例中未注明具体条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市售购买获得的常规产品。

[0024] 下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

[0025] 如图1~2所示，本实用新型具体实施例提供一种仔猪保定装置，包括：

支撑部1，所述支撑部1由两个矩形框架2交叉呈X形铰接形成，每个所述矩形框架2至少包括顶部横梁3和与所述顶部横梁3两端呈一体连接的支梁4；

连接布5，所述连接布5的两端分别套接在两个所述矩形框架2的顶部横梁3上；

1组插孔，1组所述插孔分布在所述连接布5上，每组4个插孔6，两两对称分布在两个所述矩形框架2的顶部横梁3一侧，每个插孔6用于固定仔猪的一只腿。并且位于同一侧横梁的2个插孔，其距离连接布的边沿距离不相等，距离连接布5较远的2个插孔6用于固定仔猪的2个前腿，距离连接布5较近的2个插孔6用于固定仔猪的2个后腿。所述插孔6可设计成矩形、圆形或椭圆形，在本实施例中，优选采用圆角矩形。

[0026] 在本实施例中，所述支撑部1由两个矩形框架2交叉呈X形通过支杆7铰接形成。此外，支杆还可以替换成销轴，即两个矩形框架2交叉连接处只采用销轴铰接，但支杆较比销轴的连接稳固性要好。

[0027] 在本实施例中，每个所述矩形框架2还包括底部横梁8，所述底部横梁8上包覆有缓冲橡胶套9，增设底部横梁8可以增强整个装置的稳固性，缓冲橡胶套9则可以起到防滑、防磨、减震等效果。

[0028] 在本实施例中，所述连接布5的宽度以所述支撑部1完全展开时两个矩形框架2的夹角为90°。

[0029] 在本实施例中，每个所述插孔6设有橡胶锁边圈10，一方面是防止连接布扯烂，另一方面是保证仔猪的安全，防止皮肤划伤或勒伤。

[0030] 在本实施例中，所述装置还包括用于进一步捆住仔猪的束缚带11，所述束缚带11设置于每组4个插孔6之间。束缚带11的数量为1条（只束缚仔猪腰部），也可以为2条（束缚仔猪颈部和腰部，或者腰部和尾部），或者3条（束缚仔猪颈部、腰部和尾部），如图3所示。

[0031] 在本实施例中，所述连接布5上位于所述顶部横梁3处设有2个通孔，所述束缚带11的两端分别穿过所述通孔后通过连接件可拆卸连接在一起。所述连接件包括摁扣、别针、缝合线等所有方便拆卸的连接方式。这种连接以及固定束缚带的方式较为灵活。此外，还有一种固定束缚带11的方式：即所述束缚带11的两端分别穿透所述连接布5固定在两个所述矩形框架2的顶部横梁3上。

[0032] 在本实施例中，所述束缚带11采用弹性棉布材质，以防止仔猪在束缚过程中挣扎划伤皮肤，或引起过敏。

[0033] 如图4所示，将本实用新型的仔猪保定装置并联起来，以实现多个仔猪同时进行保定处理。

[0034] 综上所述，本实用新型综合考虑仔猪保定的各项影响因素，开发了这款类似于马扎的装置，一方面将小猪的4条腿分开固定在4个插孔中，连接布紧贴仔猪腹部，可以在一定程度上增加仔猪的安全感，然后通过束缚带进一步固定仔猪，并且细节考虑了束缚带的材质，以防止出现仔猪皮肤过敏或者划伤，较比现有人工强制给仔猪进行护理所造成的应激伤害以及其它伤害明显减小，另一方面该装置结构简单，制作、维护、携带以及收纳都比较方便，而且成本低，可以广泛用于牲畜幼崽的保定。

[0035] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。