1. 一种仔猪保定装置，其特征在于：包括：

支撑部，所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形铰接形成，每个所述矩形框架至少包括顶部横梁和与所述顶部横梁两端呈一体连接的支梁；

连接布，所述连接布的两端分别套接在两个所述矩形框架的顶部横梁上；

若干组插孔，若干组所述插孔分布在所述连接布上，每组4个插孔，两两对称分布在两个所述矩形框架的顶部横梁一侧，每个插孔用于固定仔猪的一只腿。

2. 根据权利要求1所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形通过销轴铰接形成。

3. 根据权利要求1所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述支撑部由两个矩形框架交叉呈X形通过支杆铰接形成。

4. 根据权利要求1所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：每个所述矩形框架还包括底部横梁，所述底部横梁上包覆有缓冲橡胶套。

5. 根据权利要求1所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：位于同一侧横梁的2个插孔，其距离连接布的边沿距离不相等。

6. 根据权利要求1所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：每个所述插孔设有橡胶锁边圈。

7. 根据权利要求1~6任意一项所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述装置还包括用于进一步捆住仔猪的束缚带，所述束缚带设置于每组4个插孔之间。

8. 根据权利要求7所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述束缚带数量为1~3条。

9. 根据权利要求8所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述束缚带的两端分别穿透所述连接布固定在两个所述矩形框架的顶部横梁上。

10. 根据权利要求8所述的一种仔猪保定装置，其特征在于：所述连接布上位于所述顶部横梁处设有2个通孔，所述束缚带的两端分别穿过所述通孔后通过连接件可拆卸连接在一起。