1. 一种无花果功能性咀嚼片的制备方法，其特征在于所述的无花果功能性咀嚼片按照质量份包括以下组分：无花果粉5份、麦芽糊精1份、可溶性淀粉1份、柠檬酸0.15份、硬脂酸镁0.075份；

方法包括以下步骤：

步骤1、预处理：将新鲜无花果洗净、去皮，冷冻24h以上，取出切片；无花果的冷冻温度为-80℃

步骤2、干燥：将备好的果片真空冷冻干燥两次；真空冷冻干燥两次的条件为：一次干燥过程的真空度为15~20Pa，温度为-40~-60℃，干燥至水分含量降至10~15%；二次干燥过程的真空度为8~12pa，温度为-70~-80℃，运行时间24h，干燥至水分含量降至4~6%；

步骤3、打粉：将步骤2中干燥好的果干片低温取出后粉碎；

步骤4、调粉：按照上述比例称量各成分，将步骤3中粉碎好的无花果粉和麦芽糊精、可溶性淀粉、柠檬酸于室温下混匀，至全粉无明显结团，备用；

步骤5、造粒：将调好的全粉放于托盘上，用浓度为75%的乙醇进行制软材料，之后进行过筛处理，使其形成大小均一的颗粒，随后将颗粒真空干燥成型；造粒条件为：压力为0.08MPa，温度为40℃，造粒时间为30min，过20目筛；

步骤6、压片：将干燥后的颗粒取出，加入硬脂酸镁，混匀后压片；成型片重量为0.6g，厚度为0.2cm，直径为1cm。