一种用于急诊室的多功能转运床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体为一种用于急诊室的多功能转运床。

背景技术

[0002] 转运床是一种用于病人进行床与床之间的转运，以及将病人从急诊室手术台上转运到病房和从救护车转运的专用医用床，现有的转运床，只能够起到对病人进行移动的作用，在整体的功能上还是较为单一，具有一定的缺陷。其一，如将病人从手术台搬运至转运床上，或者从转运床搬运至手术台上，这个过程都需要将病人的身体抬起，由于病人抬起后身体被拉扯，会对病人的身体以及伤口造成影响；同时在转运的过程中，病人暴露在外部，容易泄露病人的隐私；再有，现有的转运床收纳功能有限，无法方便的放置随病人装运的医用设备。因此，发明人提供一种新型的转运床用于解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于急诊室的多功能转运床，解决了当前转运床功能单一的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于急诊室的多功能转运床，包括底架，所述底架顶部的两侧均通过固定块固定连接有床头板，两个所述床头板之间通过开设开口固定连接有底板，所述底板的顶部放置有医用床板，所述医用床板顶部两侧的前部与后部均开设有抽拉口，所述抽拉口内腔的两侧均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间固定连接有拉动座，所述底板顶部两侧的前部与后部均开设有与拉动座相配合使用的限位口，所述限位口内腔的底部以及拉动座的底部均通过开设开口固定安装有相互配合使用的磁性块。

[0005] 优选的，所述底板的表面和后部均固定连接有滑套，且滑套设置有若干个，所述滑套的内部滑动安装有滑杆，所述滑杆的底端通过固定块固定连接有边管，所述边管的两侧均开设有弹力槽，所述弹力槽的内部滑动安装有推块，所述推块与弹力槽的内侧之间固定连接有弹簧。

[0006] 优选的，所述推块远离弹簧的一侧固定连接有插销，两个所述床头板相对的一侧均开设有与插销相配合使用的插槽，且插销的一端延伸至相近插槽的内部。

[0007] 优选的，所述推块的表面固定连接有拉把，所述拉把的前端贯穿边管并延伸至边管的前部，所述边管表面的两侧均开设有与拉把相配合使用的拉口。

[0008] 优选的，所述滑杆的顶端固定连接有扶手框，两个所述扶手框之间的左侧固定连接有收纳盒，且扶手框与收纳盒连通，所述扶手框的内部滑动安装有滑动片，且滑动片设置有若干个。

[0009] 优选的，前后与后部两个相近所述滑动片之间固定连接有绳索，所述绳索的表面且位于收纳盒的内部固定连接有伸缩布，所述底架底部两侧的前部与后部均通过固定板固定连接有万向轮。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种用于急诊室的多功能转运床。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该用于急诊室的多功能转运床，通过将医用床板设置与底板的顶部，再从医用床板的内部安装有拉动座，通过磁性块来配合限位口进行使用，此项结构的设置，能够在搬运病人时，直接将拉动座拉出，通过拉动座的作用将医用床板整个与底板进行分离，使病人可以平稳的转运，避免对病人造成拉扯，极大的降低病人身体以及伤口的不适，提高了设备整体安全性。

[0011] （2）、该用于急诊室的多功能转运床，通过在底板的前后部均设置有滑套和滑杆，滑杆的顶端安装有扶手框，而在两个扶手框之间安装有连通的收纳盒，当收纳盒升起后，工作人员可以用手拉动伸缩布将其展开，从而将病人的身体遮挡住，对病人的隐私进行了保护，同时也能够对伤口进行遮挡，极大的提高了设备的功能性，具有隐私保护功能。

[0012] （3）、本实用新型提供的用于急诊室的多功能转运床增加了稳定的收纳空间，在底板有宽敞的收纳位置，可以随病人转运相应的医用设备，使用更加方便，便捷。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型用于急诊室的多功能转运床的结构示意图；

图2为本实用新型底板、医用床板和边管结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型扶手框和收纳盒内部结构的俯视图；

图6为本实用新型扶手框和收纳盒内部结构的侧视图；

图7为本实用新型医用床板、抽拉口和拉动座结构的俯视图。

[0014] 图中：1、底架；2、床头板；3、底板；4、医用床板；5、抽拉口；6、滑动槽；7、滑块；8、拉动座；9、限位口；10、磁性块；11、滑套；12、滑杆；13、边管；14、弹力槽；15、推块；16、插销；17、插槽；18、弹簧；19、拉把；20、拉口；21、扶手框；22、收纳盒；23、滑动片；24、绳索；25、伸缩布；26、万向轮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种用于急诊室的多功能转运床，包括底架1，底架1顶部的两侧均通过固定块固定连接有床头板2，两个床头板2之间通过开设开口固定连接有底板3，底板3的顶部放置有医用床板4，医用床板4顶部两侧的前部与后部均开设有抽拉口5，抽拉口5内腔的两侧均开设有滑动槽6，滑动槽6的内部滑动安装有滑块7，两个滑块7之间固定连接有拉动座8，底板3顶部两侧的前部与后部均开设有与拉动座8相配合使用的限位口9，限位口9内腔的底部以及拉动座8的底部均通过开设开口固定安装有相互配合使用的磁性块10。

[0017] 作为可选的实施例，为了能够将边管13抬起并固定，底板3的表面和后部均固定连接有滑套11，且滑套11设置有若干个，滑套11的内部滑动安装有滑杆12，滑杆12的底端通过固定块固定连接有边管13，边管13的两侧均开设有弹力槽14，弹力槽14的内部滑动安装有推块15，推块15与弹力槽14的内侧之间固定连接有弹簧18，推块15远离弹簧18的一侧固定连接有插销16，两个床头板2相对的一侧均开设有与插销16相配合使用的插槽17，且插销16的一端延伸至相近插槽17的内部，推块15的表面固定连接有拉把19，拉把19的前端贯穿边管13并延伸至边管13的前部，边管13表面的两侧均开设有与拉把19相配合使用的拉口20。

[0018] 进一步的，为了能够对病人的隐私进行遮挡，滑杆12的顶端固定连接有扶手框21，两个扶手框21之间的左侧固定连接有收纳盒22，且扶手框21与收纳盒22连通，扶手框21的内部滑动安装有滑动片23，且滑动片23设置有若干个，前后与后部两个相近滑动片23之间固定连接有绳索24，绳索24的表面且位于收纳盒22的内部固定连接有伸缩布25，底架1底部两侧的前部与后部均通过固定板固定连接有万向轮26。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，工作人员将病人放置在医用床板4的顶部，然后通过万向轮26推动急救室内，当需要将病人从医用床板4转移到手术台上时，两个工作人员通过抽拉口5将拉动座8从限位口9的内部拉出，然后用手握住拉动座8将医用床板4从底板3的顶部抬起并放在手术台上，当手术做完后，工作人员再通过拉动座8将医用床板4抬起放置在底板3的顶部然后放手，这时拉动座8在重力下下降至限位口9的内部然后被磁性块10吸住，同时也将医用床板4给固定住，随后工作人员用手将边管13上抬，当移动至插槽17相同的高度时，插销16在弹簧18的弹力下插入插槽17的内部，边管13给固定住，边管13上升后也同时将扶手框21和收纳盒22升起，此时工作人员用手拉动伸缩布25，在滑动片23的滑动下将伸缩布25拉出，将病人的身体进行遮挡，进行保护。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。