1. 一种用于急诊室的多功能转运床，包括底架（1），其特征在于：所述底架（1）顶部的两侧均通过固定块固定连接有床头板（2），两个所述床头板（2）之间通过开设开口固定连接有底板（3），所述底板（3）的顶部放置有医用床板（4），所述医用床板（4）顶部两侧的前部与后部均开设有抽拉口（5），所述抽拉口（5）内腔的两侧均开设有滑动槽（6），所述滑动槽（6）的内部滑动安装有滑块（7），两个所述滑块（7）之间固定连接有拉动座（8），所述底板（3）顶部两侧的前部与后部均开设有与拉动座（8）相配合使用的限位口（9），所述限位口（9）内腔的底部以及拉动座（8）的底部均通过开设开口固定安装有相互配合使用的磁性块（10）。

2. 根据权利要求1的一种用于急诊室的多功能转运床，其特征在于：所述底板（3）的表面和后部均固定连接有滑套（11），且滑套（11）设置有若干个，所述滑套（11）的内部滑动安装有滑杆（12），所述滑杆（12）的底端通过固定块固定连接有边管（13），所述所述边管（13）的两侧均开设有弹力槽（14），所述弹力槽（14）的内部滑动安装有推块（15），所述推块（15）与弹力槽（14）的内侧之间固定连接有弹簧（18）。

3. 根据权利要求2的一种用于急诊室的多功能转运床，其特征在于：所述推块（15）远离弹簧（18）的一侧固定连接有插销（16），两个所述床头板（2）相对的一侧均开设有与插销（16）相配合使用的插槽（17），且插销（16）的一端延伸至相近插槽（17）的内部。

4. 根据权利要求2的一种用于急诊室的多功能转运床，其特征在于：所述推块（15）的表面固定连接有拉把（19），所述拉把（19）的前端贯穿边管（13）并延伸至边管（13）的前部，所述边管（13）表面的两侧均开设有与拉把（19）相配合使用的拉口（20）。

5. 根据权利要求1的一种用于急诊室的多功能转运床，其特征在于：所述滑杆（12）的顶端固定连接有扶手框（21），两个所述扶手框（21）之间的左侧固定连接有收纳盒（22），且扶手框（21）与收纳盒（22）连通，所述扶手框（21）的内部滑动安装有滑动片（23），且滑动片（23）设置有若干个。

6. 根据权利要求1一种用于急诊室的多功能转运床，其特征在于：前后与后部两个相近所述滑动片（23）之间固定连接有绳索（24），所述绳索（24）的表面且位于收纳盒（22）的内部固定连接有伸缩布（25），所述底架（1）底部两侧的前部与后部均通过固定板固定连接有万向轮（26）。