1. 一种检测Nebovirus的SYBR Green荧光定量RT-PCR引物，其特征在于，包括上游引物NeV F、下游引物NeV R，其中，上游引物NeV F的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示，下游引物NeV R的核苷酸序列如SEQ ID NO:2所示。

2、一种非诊断目的地检测Nebovirus的SYBR Green荧光定量RT-PCR的方法，其特征在于，包括以下步骤：

提取待检测样品的RNA，以待检测样品的RNA为模板，反转录得到cDNA，用权利要求 1中所述的引物和SYBR Green对cDNA进行荧光定量RT-PCR扩增；通过实时荧光定量PCR仪进行结果的读取，判断S型扩增曲线和荧光强度值，在扩增曲线正常的情况下，若荧光强度值超过阈值时，则记为阳性，则该待检测样品含有Nebovirus病毒，若荧光强度值低于阈值时，则记为阴性，则该待检测样品不含有Nebovirus病毒。

3、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述反转录的步骤为：将RNA模板4 µL、1号5×Prime Script Buffer 4 µL、2号Prime ScriptRT Enzyme Mix 1 μL、4号Random 6 mers 2 µL和5号RNase Free dH2O 9 μL混匀，放入PCR仪上进行反转录。

4、根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述反转录反应所需试剂为宝生物工程（大连）有限公司的PrimeScriptTMRT试剂。

5、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，荧光定量PCR反应检测体系为：TB Green Premix Ex Taq  10 μL，上游引物NeV F、下游引物NeV R各1.0 μL，cDNA模板100 ng，用ddH2O补齐到20 μL。

6、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述的荧光定量RT-PCR反应条件为:95℃预变性2 min；PCR: 95℃反应15 sec，51℃反应20 sec进行40个循环。

7、权利要求1所述的检测Nebovirus的SYBR Green荧光定量RT-PCR引物在制备Nebovirus快速诊断试剂盒中的应用。