1. 一种规模化种植阶梯水肥机，包括底座（1）和螺栓组件（13），其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定连接有承重柱（2），所述承重柱（2）的顶部固定连接有混料箱（3），所述混料箱（3）的底部固定连接有机箱（4），所述机箱（4）内腔的底部通过连接板固定安装有电机（5），所述电机（5）的输出轴通过联轴器固定连接有螺纹杆（6），所述螺纹杆（6）的顶端依次贯穿机箱（4）与混料箱（3）并延伸至混料箱（3）的内部，所述螺纹杆（6）的表面且位于混料箱（3）的内部螺纹连接有螺纹筒（7），所述螺纹筒（7）的顶部固定连接有转盘（8），所述转盘（8）的表面通过轴承件转动连接有盖板（9），所述螺纹筒（7）表面的下方固定连接有过滤框（10），所述螺纹筒（7）表面的上方活动套接有滑套（11），所述滑套（11）的两侧均通过螺栓组件（13）与过滤框（10）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种规模化种植阶梯水肥机，其特征在于：所述螺纹筒（7）的两侧且位于过滤框（10）的内部固定连接有第一搅拌杆（14），所述螺纹杆（6）的两侧且位于混料箱（3）的内部均固定连接有第二搅拌杆（15）。

3. 根据权利要求1所述的一种规模化种植阶梯水肥机，其特征在于：所述转盘（8）的顶部固定连接有L型板（16），所述混料箱（3）的右侧通过支架固定连接有伸缩杆（17）。

4. 根据权利要求3所述的一种规模化种植阶梯水肥机，其特征在于：所述伸缩杆（17）的顶部固定连接有卡条（18），所述L型板（16）顶部的右侧开设有与卡条（18）相配合使用的限位口（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种规模化种植阶梯水肥机，其特征在于：所述转盘（8）底部的两侧均固定连接有加热条（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种规模化种植阶梯水肥机，其特征在于：所述盖板（9）的底部通过轴承件转动连接有与混料箱（3）相配合使用的密封圈（21）。