1. 一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，包括保温箱（1）和振荡箱（15），其特征在于：所述保温箱（1）的内部设有振荡箱（15），且振荡箱（15）与保温箱（1）活动连接，所述振荡箱（15）下方的保温箱（1）内部设有振荡架（5），所述振荡架（5）的内部设有铰接销（6），且振荡架（5）通过铰接销（6）与保温箱（1）活动连接，所述振荡架（5）的顶端设有两组传动架（7），且传动架（7）的顶端与振荡箱（15）相连接，所述振荡架（5）下方的保温箱（1）内部安装有限位套（3），所述限位套（3）的内部设有限位杆（4），且限位杆（4）的顶端与振荡架（5）活动连接，所述限位套（3）下方的限位杆（4）表面套装有支撑弹簧（2），且支撑弹簧（2）的顶端与限位套（3）相连接，并且支撑弹簧（2）的底端与限位杆（4）相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述振荡架（5）远离限位杆（4）的一端设有驱动杆（8），且驱动杆（8）的顶端与振荡架（5）活动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述驱动杆（8）的底端设有弧形块（9），所述弧形块（9）下的保温箱（1）内部安装有旋转驱动件（11）。

4. 根据权利要求3所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述旋转驱动件（11）的外壁上安装有偏心块（10），且偏心块（10）的顶端与弧形块（9）滑动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述振荡箱（15）的外壁上安装有多组减震块（12），所述减震块（12）上方的保温箱（1）内壁上设有多组限位块（14）。

6. 根据权利要求5所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述减震块（12）的顶端皆设有减震弹簧（13），且减震弹簧（13）的顶端与限位块（14）相连接。

7. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述保温箱（1）的顶端设有防护盖（17），所述防护盖（17）的底端设有连接轴（19），且防护盖（17）通过连接轴（19）与保温箱（1）活动连接。

8. 根据权利要求7所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述防护盖（17）的内壁上设有转接架（18），所述转接架（18）下方的保温箱（1）内壁上安装有伸缩驱动件（20）。

9. 根据权利要求8所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述伸缩驱动件（20）的顶端设有推杆（16），且推杆（16）的顶端与转接架（18）活动连接。