1. 一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：包括机体（6），所述机体（6）底部的中心位置固定有动力箱（14），所述动力箱（14）的中心位置活动设置有连接件（15），所述连接件（15）穿过动力箱（14）并固定有第一齿轮（11），所述的动力箱（14）内部顶部的右侧固定有第二旋转驱动件（13），所述第二旋转驱动件（13）的输出端连接有第二齿轮（12），所述第一齿轮（11）和第二齿轮（12）相互啮合，所述连接件（15）底部通过轴连接有固定件（17），所述固定件（17）上设置有连接器（19），所述连接器（19）的底部连接有喷头（18）。

2.根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述连接件（15）侧面通过轴活动设置有伸缩驱动件（16），所述伸缩驱动件（16）的一端通过轴连接到固定件（17）上，所述连接件（15）和伸缩驱动件（16）构成调节结构。

3.根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述机体（6）顶部的中心位置固定有肥料箱（1），所述肥料箱（1）内部靠近中心位置活动设置有旋转轴（2），所述旋转轴（2）上设置有搅拌片（3），所述肥料桶（1）的背部固定有第一旋转驱动件（4），所述第一旋转驱动件（4）的输出端与旋转轴（2）的一端相互连接。

4.根据权利要求3所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述肥料桶（1）内部的底部固定有泵体（5），所述泵体（5）上通过管道连接到连接器（19）的顶部。

5.根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述机体（6）的侧面固定有起飞器（7），所述起飞器（7）在机体（6）上设置有多个。

6.根据权利要求1所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述机体（6）底部的四周固定有固定杆（10），所述固定杆（10）的底部焊接有底部支撑杆（8）。

7.根据权利要求6所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述底部支撑杆（8）外部的两侧固定有固定块（20），所述固定块（20）上通过轴活动设置有阻尼器（22），所述阻尼器（22）的底部通过轴连接有支撑块（24）。

8.根据权利要求7所述的一种水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述支撑块（24）的底部固定有支脚（9），所述支撑块（24）上通过轴连接有连杆（23），所述连杆（23）的一端通过轴连接到固定块（20）上，所述阻尼器（22）的外部盘绕有缓冲弹簧（21）。

9.根据权利要求8所述的水稻栽培种植用肥料喷洒装置，其特征在于：所述缓冲弹簧（21）和阻尼器（22）构成缓冲结构，第一齿轮（11）和第二齿轮（12）构成旋转结构。