1. 一种核酸采样简易携带装置，其特征在于：包括用于环抱缠绕于腰部的腰带以及与腰带相连接的背带，所述腰带上至少分有四个区域部，具体包括

第一区域部，为两个且分别位于腰带两端，起对接黏贴固定作用；

第二区域部，与一侧第一区域部相邻，用于放置清洁物品；

第三区域部，与另一侧一第一区域部相邻，用于放置垃圾；

第四区域部，位于第二区域部和第三区域部之间，且其上设置有不规则筒状结构，用于放置采样标本。

2. 根据权利要求1所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述第一区域部设置为魔术贴结构，采用魔术贴形式进行对接黏贴固定，且在第一区域部上还配合设置有卡扣结构。

3. 根据权利要求2所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述一侧第一区域部的内表面端部拐角处设置有卡扣，在另一侧第一区域部的外表面上下间隔设置有多个与所述卡扣相配合的接件。

4. 根据权利要求1~3所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：在所述第一区域部内嵌设有硬竖条。

5. 根据权利要求1所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述第二区域部的底部设置为封口结构，所述第二区域部内并行分隔有三个放置区，分别用于放置采样物品，消毒物品和手套。

6. 根据权利要求1所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述第三区域部上设置有具有防脱落结构的挂钩，用于挂接垃圾袋。

7. 根据权利要求1所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述第四区域部上分布设置有多个呈“U”字形的挂件，挂件的一面与腰带固定，另一面上开设有长槽口，且长槽口未贯穿挂件下端。

8. 根据权利要求7所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述不规则筒状结构上用于与腰带连接的一面设置为平面结构，并在其上设置有多个与所述挂件相配合的、呈“T”字形的挂块。

9. 根据权利要求8所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述不规则筒状结构上、临近平面结构的部位内凹呈弧状结构。

10. 根据权利要求1所述的核酸采样简易携带装置，其特征在于：所述第四区域部位于两个背带之间的腰带位置上。