1. 一种小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于，所述小容量喷雾器前端连接装置设置有T 型管（1），所述T 型管（1）顶端开设有一个连接孔（2）；

所述T 型管（1）一端设置有与小容量喷雾器前端配合连接的套管（3）；

所述T型管（1）下端开设有进气口（4），所述进气口（4）里侧嵌装有气体流量调节结构（5）。

2. 根据权利要求1所述的小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于，所述T 型管（1）另一端为封闭结构，所述T 型管（1）另一端里侧嵌装有湿度检测传感器（6）。

3. 根据权利要求2所述的小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于，所述T 型管（1）另一端外侧嵌装有数码管显示屏（7），所述数码管显示屏（7）通过连接线路与湿度检测传感器（6）连接。

4. 根据权利要求1所述的小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于，所述气体流量调节结构（5）设置有固定挡板（8）和活动挡板（9），所述固定挡板（8）和活动挡板（9）中间通过转轴连接，所述活动挡板（9）外侧连接有套环（10），所述套环（10）活动套设在进气口（4）端的T型管（1）外侧。

5. 根据权利要求4所述的小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于， 所述固定挡板（8）和活动挡板（9）均设置有两个相对固定连接的扇形板（11），每个扇形板（11）的大小相同。

6. 根据权利要求1所述的小容量喷雾器前端连接装置，其特征在于，所述连接孔（2）中间套设有硅胶套（12），所述硅胶套（12）中间开设有与氧气导管配合的通孔。