一种小容量喷雾器前端连接装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品技术领域，尤其涉及一种小容量喷雾器前端连接装置。

背景技术

[0002] 气管切开术是一种切开颈段气管，放入气管切开套管，以解除喉源性呼吸困难、呼吸机能失常或下呼吸道分泌物潴留所致呼吸困难的常见手术。气管切开套管插入后通过两根绑带系在气管切开套管两侧的连接孔上将气管切开套管固定在病人的脖子上，由于绑带使用时需要打死结固定，捆绑的松紧程度不方便调整，不利用临床使用。现有临床一般对氧气管采用胶布固定的方式，固定牢固性差，容易脱落。

[0003] 通过上述分析，现有技术存在的问题及缺陷为：对氧气管采用胶布固定的方式，牢固性差，容易脱落。解决以上问题及缺陷的意义为：防止氧气管滑出气管切开导管处，让患者处于持续吸氧的状态，保证气管切开患者的安全。

实用新型内容

[0004] 为克服相关技术中存在的问题，本实用新型公开实施例提供了一种小容量喷雾器前端连接装置。所述技术方案如下：

一种小容量喷雾器前端连接装置设置有：

T 型管；

T 型管一端设置有与小容量喷雾器前端配合连接的套管；

所述T型管下端开设有进气口，所述进气口里侧嵌装有气体流量调节结构。

[0005] 在一个实施例中，所述T 型管另一端为封闭结构，所述T 型管另一端里侧嵌装有湿度检测传感器。

[0006] 在一个实施例中，所述T 型管另一端外侧嵌装有数码管显示屏，所述数码管显示屏通过连接线路与湿度检测传感器连接。

[0007] 在一个实施例中，所述气体流量调节结构设置有固定挡板和活动挡板，所述固定挡板和活动挡板中间通过转轴连接，所述活动挡板外侧连接有套环，所述套环活动套设在进气口端的T型管外侧。

[0008] 在一个实施例中，所述固定挡板和活动挡板均设置有两个相对固定连接的扇形板，每个扇形板的大小相同。

[0009] 在一个实施例中，所述连接孔中间套设有硅胶套，所述硅胶套中间开设有与氧气导管配合的通孔。

[0010] 结合上述的所有技术方案，本实用新型所具备的优点及积极效果为：防止氧气管滑出气管切开导管处，让患者处于持续吸氧的状态，减少热量和水分的损失，保证气管切开患者的安全。

[0011] 本实用新型主要用于气管切开患者的吸氧、保湿，防止痰液喷出，防尘，防止异物掉入，清洗方便。具有制作简单，经济实惠。巧用小容量喷雾器前端与气管切开口吻合，将此新型吸氧装置固定于患者气管切开处，既能让患者处于长期吸氧的状态，防止氧气管滑出气管切开导管处，相比现临床采用胶布固定的方式，将氧气管固定于患者气管切开处，更加牢固。小容量喷雾器前端T型装置适用于气管切开患者，减少热量和水分损失，起到保湿的作用。

[0012] 当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本实用新型的公开。

附图说明

[0013] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

[0014] 图1是本实用新型实施例提供的小容量喷雾器前端连接装置的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型实施例提供的连接孔的结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型实施例提供的T 型管的结构示意图。

[0017] 图4是本实用新型实施例提供的气体流量调节结构的结构示意图。

[0018] 图中：1、T 型管；2、连接孔；3、套管；4、进气口；5、气体流量调节结构；6、湿度检测传感器；7、数码管显示屏；8、固定挡板；9、活动挡板；10、套环；11、扇形板；12、硅胶套。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其他方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进，因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。

[0020] 如图1至图4所示，本实用新型实施例提供的小容量喷雾器前端连接装置中的T 型管1顶端开设有一个连接孔2；T 型管1一端设置有与小容量喷雾器前端配合连接的套管3；所述T型管1下端开设有进气口4，所述进气口4里侧嵌装有气体流量调节结构5。

[0021] 本实用新型实施例中的T 型管1另一端为封闭结构，所述T 型管1另一端里侧嵌装有湿度检测传感器6。T 型管1另一端外侧嵌装有数码管显示屏7，所述数码管显示屏7通过连接线路与湿度检测传感器6连接。通过湿度检测传感器可以对进入氧气管的气体湿度进行检测，通过数码管显示屏7可以对湿度数值进行显示，便于观察。

[0022] 本实用新型实施例中的气体流量调节结构5设置有固定挡板8和活动挡板9，所述固定挡板8和活动挡板9中间通过转轴连接，所述活动挡板9外侧连接有套环10，所述套环10活动套设在进气口4端的T型管1外侧。固定挡板8和活动挡板9均设置有两个相对固定连接的扇形板11，每个扇形板11的大小相同。通过对两组扇形板11的相对角度进行调节，可以便于对通气量进行快速调节控制。

[0023] 本实用新型实施例中的连接孔2中间套设有硅胶套12，所述硅胶套12中间开设有与氧气导管配合的通孔。通过硅胶套12可以保证氧气管的连接紧密性，避免脱落。

[0024] 本实用新型在使用时，将T 型管1一端的套管3与小容量喷雾器连接，将鼻氧管插入连接孔2中的硅胶套12中间，将此新型吸氧装置固定于患者气管切开处，既能让患者处于长期吸氧的状态，防止氧气管滑出气管切开导管处，相比现临床采用胶布固定的方式，将氧气管固定于患者气管切开处，更加牢固。小容量喷雾器前端T型装置适用于气管切开患者，起到加温保湿的作用。通过转动套环10，可以对活动挡板9相对固定挡板8的角度进行调节，从而对通气量进行快速调节控制。通过侧面的数码管显示屏7可以对湿度数值进行显示，便于观察。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较优的具体的实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。