本实用新型公开了一种预制空心盖梁结构，包括盖梁和位于盖梁下方的三个墩柱，所述盖梁的底部开设有三个安装槽，所述墩柱的顶部固定连接有与安装槽相适配的锥形柱，所述锥形柱的顶部固定连接有安装柱，所述墩柱的外表面且位于安装槽的外部套设并滑动连接有固定环盘。该预制空心盖梁结构，通过将盖梁高空吊起，使盖梁上的三个安装槽对准三个墩柱上的安装柱，通过安装槽较大的孔可以方便的与较细的安装柱对准，从而可以很好的将三个安装槽套进三个墩柱上，再转动螺纹杆，使螺纹杆穿过固定环盘和密封垫插进螺纹孔内，可以更加方便的使盖梁与墩柱对准安装，大大的提高了预制盖梁的安装效率。