1. 一种预制空心盖梁结构，包括盖梁（1）和位于盖梁（1）下方的三个墩柱（2），其特征在于：所述盖梁（1）的底部开设有三个安装槽（3），所述墩柱（2）的顶部固定连接有与安装槽（3）相适配的锥形柱（4），所述锥形柱（4）的顶部固定连接有安装柱（5），所述墩柱（2）的外表面且位于安装槽（3）的外部套设并滑动连接有固定环盘（6），所述固定环盘（6）的顶部固定连接有密封垫（7），所述固定环盘（6）底部的左右两侧均贯穿并螺纹连接有螺纹杆（8），所述螺纹杆（8）的顶端依次贯穿密封垫（7）和盖梁（1）并延伸至盖梁（1）的内部，所述盖梁（1）的底部且位于安装槽（3）的左右两侧均开设有与螺纹杆（8）相适配的螺纹孔（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种预制空心盖梁结构，其特征在于：所述盖梁（1）正面的左右两侧均开设有第一空心槽（10），所述盖梁（1）的正面且位于两个第一空心槽（10）的左右两侧均开设有第二空心槽（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种预制空心盖梁结构，其特征在于：所述盖梁（1）顶部的四周均开设有凹槽（12），所述凹槽（12）内腔的底部固定连接有加固钢筋（13），所述加固钢筋（13）的外表面固定连接有安装环（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种预制空心盖梁结构，其特征在于：所述锥形柱（4）的外表面均固定连接有若干个预埋钢筋（15），所述安装槽（3）内腔的顶部开设有若干个与预埋钢筋（15）相适配的连接槽孔（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种预制空心盖梁结构，其特征在于：所述盖梁（1）的顶部开设有三个与安装槽（3）相适配的加料孔（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种预制空心盖梁结构，其特征在于：所述安装柱（5）的内部开设有加料孔（17）相适配的三通孔（18）。