一种槽式路缘石及其生产方法，槽式路缘石包括竖板，竖板的一个侧面作为外侧面，另一个侧面为内侧面；内侧面的上方和下方分别设置上挡块和下挡块；竖板、上挡块和下挡块为一体结构；上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔；上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽。生产方法采用自动化流水线，流水线采用1+N模式，即1条生产线+N条蒸养线；流水线设横移区、浇筑区、收面区、蒸汽养护区、脱模区和模具清理区，模具固定于可循环移动的模具平台小车上。本发明的路缘石及方法在旧城改造项目中具有极大的应用前景。