1. 一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：包括第一加厚段（1）、第一渐变段（2）、三个第一标准段（3）、调节段（4）、三个第二标准段（5）、第二渐变段（6）和第二加厚段（7）；

三个所述第一标准段（3）和三个所述第二标准段（5）均紧邻设置为一体，所述调节段（4）设于所述第一标准段（3和所述第二标准段（5）内端的相邻端面之间，所述第一渐变段（2）设于所述第一标准段（3）的外端，所述第二渐变段（6）设于所述第二标准段（5）的外端，所述第一加厚段（1）设于所述第一渐变段（2）的外端，所述第二加厚段（7）设于所述第二渐变段（6）的外端；

所述第一加厚段（1）、所述第一渐变段（2）、所述第一标准段（3）、所述调节段（4）、所述第二标准段（5）、所述第二渐变段（6）和所述第二加厚段（7）均由底板（8）、两腹板（9）和顶板（10）组成；两所述腹板（9）相对的设于所述底板（8）的侧向，所述顶板（10）设于两所述腹板（9）的上端。

2. 根据权利要求1的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述第一加厚段（1）和所述第二加厚段（2）的长度均为2.6m,所述第一渐变段（2）和所述第二渐变段（6）的长度均为3m，所述第一标准段（3）和所述第二标准段（5）的长度均为3m，所述调节段（4）的长度为0.74m。

3. 根据权利要求2的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述第一加厚段（1）、调节段（4）和所述第二加厚段（7）的侧壁上均设有横隔板（11）。

4. 根据权利要求3的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述横隔板（11）的侧壁上设有多个第一预留钢筋（12）。

5. 根据权利要求1所述的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述第一加厚段（1）、所述第一渐变段（2）、所述第一标准段（3）、所述调节段（4）、所述第二标准段（5）、所述第二渐变段（6）和所述第二加厚段（7）的相邻端面上均设有剪力键（13）。

6. 根据权利要求1的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述第一加厚段（1）、所述第一渐变段（2）、所述第一标准段（3）、所述调节段（4）、所述第二标准段（5）、所述第二渐变段（6）和所述第二加厚段（7）的相邻端面上均涂刷有环氧胶层（14）。

7. 根据权利要求6的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述底板（8）、两所述腹板（9）和所述顶板（10）的材质均采用UHPC，所述底板（8）、两所述腹板（9）和所述顶板（10）之间的连接处均采用UHPC湿接缝连接，且所述UHPC湿接缝处设有第二预留钢筋（15），并延伸进其对应连接处的所述底板（8）、两所述腹板（9）和所述顶板（10）的板壁内。

8. 根据权利要求1的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述底板（8）和两所述腹板（9）的板壁上均设有多个预应力锚固齿块（16），且所述底板（8）和两所述腹板（9）上的所述预应力锚固齿块（16）的位置一一对应。

9. 根据权利要求8的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述预应力锚固齿块（16）上横向贯穿设有体外预应力线束（17）。

10. 根据权利要求9的一种UHPC预制小箱梁结构，其特征在于：所述体外预应力线束（17）呈弧形设置。