本实用新型涉及一种UHPC预制小箱梁结构，包括第一加厚段、第一渐变段、第一标准段、调节段、第二标准段、第二渐变段和第二加厚段；三个所述第一标准段和三个所述第二标准段均紧邻设置为一体，所述调节段设于所述第一标准段和所述第二标准段内端的相邻端面之间。所述第一渐变段设于所述第一标准段的外端，，底板、腹板和顶板均采用UHPC材料进行预制及通过UHPC湿接缝连接，相比于传统预应力混凝土箱梁，钢筋减少约90%，重量减少约40%，降低了对运输设备及道路条件的要求，便于现场吊装；相比于传统的体内预应力体系，减少压浆，避免了压浆不饱满及压浆等强的问题，加快工效并使得后期维护更便捷。