本实用新型公开了一种农业用水过滤装置，涉及农业灌溉技术领域。包括过滤箱和固定连接于过滤箱右侧的驱动箱，所述驱动箱的内部固定连接有电机，所述过滤箱内腔顶部的两侧均固定连接有固定杆，两个所述固定杆的一端固定连接有过滤筒。该农业用水过滤装置通过电机带动往复丝杠转动，使螺纹套带动清理板在过滤筒内左右往复移动，通过过滤筒对水中杂物进行过滤，再使螺纹套移动将过滤筒内的杂物向两边推出去，从而可以很好的对水进行过滤，从而能够有效的减缓过滤筒被杂物堵塞，可以很好的将过滤筒内的杂物清理出去，从而可以使过滤筒保持长时间有效的对水进行过滤，可以大大的提高对水的过滤效率。