一种农业用水过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业灌溉技术领域，具体为一种农业用水过滤装置。

背景技术

[0002] 由于各地水源条件、作物品种、耕植面积不同，用水量也不尽相同，农业用水一般取自堰塘、河流等露天水源，露天水源内会有水草等杂物。对水源抽水灌溉时，杂物容易将二次增压水泵堵塞住，通常会通过过滤装置对水源进行过滤，现有的过滤装置的过滤效果较差，在使用一段时间后，其内部容易积累大量的污物，容易造成过滤装置堵塞，影响农业灌溉的效率，还需经常性对过滤装置进行清理，人工成本高。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种农业用水过滤装置，解决了过滤装置容易堵塞的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种农业用水过滤装置，包括过滤箱和固定连接于过滤箱右侧的驱动箱，过滤箱的正面通过合页铰接有密封门，所述驱动箱的内部固定连接有电机，所述过滤箱内腔顶部的两侧均固定连接有固定杆，两个所述固定杆的一端固定连接有过滤筒，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠，所述往复丝杠的左端依次贯穿驱动箱、过滤箱并穿过滤筒，所述往复丝杠的一端通过轴承与过滤箱的内壁转动连接，所述过滤箱的顶部连通有进水管道，所述进水管道的底部贯穿过滤筒并延伸至过滤筒的内部，所述往复丝杠的外表面且位于过滤筒的内部套设并螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的外表面套设并固定连接有清理板，所述往复丝杠的外表面且位于过滤筒的左右两侧均套设并固定连接有挡板。

[0005] 优选的，所述过滤箱内腔的一侧通过轴承转动连接有连接杆，所述连接杆的一端贯穿进水管道并延伸至进水管道的内部，所述连接杆的外表面与往复丝杠的外表面之间通过皮带轮传动连接。

[0006] 优选的，所述连接杆的外表面且位于进水管道的内部套设并固定连接有若干个固定套，所述固定套的顶部与底部均固定连接有粉碎刀片。

[0007] 优选的，所述过滤箱内腔的左右两侧且位于往复丝杠的下方均固定连接有固定板，所述固定板的顶部放置有收集网框，所述过滤筒底部的两侧均固定安装有与收集网框相配合使用的限位板。

[0008] 优选的，所述过滤箱的底部连通有排水管道。

[0009] 优选的，所述过滤箱底部的四周均固定连接有支撑杆，所述支撑杆的底端固定连接有支撑板，过滤箱表面的两侧均设置有密封箱门。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种农业用水过滤装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该农业用水过滤装置，通过电机带动往复丝杠转动，使螺纹套带动清理板在过滤筒内左右往复移动，通过过滤筒对水中杂物进行过滤，再使螺纹套移动将过滤筒内的杂物向两边推出去，从而可以很好的对水进行过滤，能够有效的减缓过滤筒被杂物堵塞，可以很好的将过滤筒内的杂物清理出去，从而可以使过滤筒保持长时间有效的对水进行过滤，大大的提高了对水的过滤效率。

[0011] （2）该农业用水过滤装置，通过皮带，使往复丝杠带动连接杆进行转动，从而带动多个粉碎刀片转动，使多个粉碎刀片可以很好的将水中的水草等杂物打碎，可以有效的防止杂草缠绕在过滤设备内部，影响过滤工作的进行。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种农业用水过滤装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型过滤箱和驱动箱的内部结构示意图；

图3为本实用新型过滤筒和进水管道的内部结构示意图；

图4为本实用新型过滤筒、收集网框和进水管道结构侧视图。

[0013] 图中：1、过滤箱；2、驱动箱；3、电机；4、往复丝杠；5、过滤筒；6、固定杆；7、进水管道；8、螺纹套；9、清理板；10、挡板；11、连接杆；12、固定套；13、粉碎刀片；14、固定板；15、收集网框；16、排水管道；17、支撑杆；18、支撑板；19、限位板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种农业用水过滤装置，包括过滤箱1和固定连接于过滤箱1右侧的驱动箱2，驱动箱2的内部固定连接有电机3，电机3为伺服电机，与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，过滤箱1内腔顶部的两侧均固定连接有固定杆6，两个固定杆6的一端固定连接有过滤筒5，电机3的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠4，往复丝杠4的左端依次贯穿驱动箱2、过滤箱1并穿过滤筒5，往复丝杠4的一端通过轴承与过滤箱1的内壁转动连接，过滤箱1的顶部连通有进水管道7，进水管道7的底部贯穿过滤筒5并延伸至过滤筒5的内部，往复丝杠4的外表面且位于过滤筒5的内部套设并螺纹连接有螺纹套8，螺纹套8的外表面套设并固定连接有清理板9，往复丝杠4的外表面且位于过滤筒5的左右两侧均套设并固定连接有挡板10；

通过上述过滤筒5、往复丝杠4、螺纹套8、清理板9和电机3等结构的配合使用，可以很好的对水进行过滤，能够有效的减缓过滤筒5被杂物堵塞，可以很好的自动将过滤筒5内的杂物清理出去，从而可以使过滤筒5保持长时间对水进行过滤，大大的提高了对水的过滤效率。

[0016] 进一步的，过滤箱1底部的四周均固定连接有支撑杆17，支撑杆17的底端固定连接有支撑板18。

[0017] 进一步的，为了方便将排出杂物收集起来，过滤箱1内腔的左右两侧且位于往复丝杠4的下方均固定连接有固定板14，固定板14的顶部放置有收集网框15，过滤筒5底部的两侧均固定安装有与收集网框15相配合使用的限位板19，需要说明的是，收集网框15和过滤筒5的宽度均与过滤箱1的内腔宽度一致大小，以避免水草或其他杂质直接流出，过滤箱1表面的两侧均设置有密封箱门。

[0018] 进一步的，为了方便将大型的水草等杂物打碎，从而方便清理，过滤箱1内腔的一侧通过轴承转动连接有连接杆11，连接杆11的一端贯穿进水管道7并延伸至进水管道7的内部，连接杆11的外表面与往复丝杠4的外表面之间通过皮带轮传动连接，连接杆11的外表面且位于进水管道7的内部套设并固定连接有若干个固定套12，固定套12的顶部与底部均固定连接有粉碎刀片13，需要说明的是粉碎刀片13是将较长的水草打断；

通过上述连接杆11、固定套12和粉碎刀片13等结构的配合使用，可以有效的防止杂物较大而不能从过滤筒5内排出，能够可以更好的使过滤筒5内的杂物完全排出，从而可以很好的保障对水过滤的效果。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，将水通过进水管道7加入过滤箱1内，同时启动控制开关，使电机3带动往复丝杠4转动，使往复丝杠4上的螺纹套8带动清理板9在过滤筒5内左右往复移动，同时通过皮带，使往复丝杠4带动连接杆11转动，使连接杆11上的多个粉碎刀片13进行转动，水进入进水管道7内，多个粉碎刀片13会将水草等打碎，再掉落到过滤筒5内，水会穿过过滤筒5流到过滤箱1的下方通过排水管道16排出，而水中的水草会过滤在过滤筒5内，通过清理板9的移动将杂质推出过滤筒5外，掉进两个收集网框15内，在过滤箱1内的设备关停，打开拉门，可以将两个收集网框15取出清理。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。