1. 一种农业用水过滤装置，包括过滤箱（1）和固定连接于过滤箱（1）右侧的驱动箱（2），其特征在于：所述驱动箱（2）的内部固定连接有电机（3），所述过滤箱（1）内腔顶部的两侧均固定连接有固定杆（6），两个所述固定杆（6）的一端固定连接有过滤筒（5），所述电机（3）的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠（4），所述往复丝杠（4）的左端依次贯穿驱动箱（2）、过滤箱（1）并穿过滤筒（5），所述往复丝杠（4）的一端通过轴承与过滤箱（1）的内壁转动连接，所述过滤箱（1）的顶部连通有进水管道（7），所述进水管道（7）的底部贯穿过滤筒（5）并延伸至过滤筒（5）的内部，所述往复丝杠（4）的外表面且位于过滤筒（5）的内部套设并螺纹连接有螺纹套（8），所述螺纹套（8）的外表面套设并固定连接有清理板（9），所述往复丝杠（4）的外表面且位于过滤筒（5）的左右两侧均套设并固定连接有挡板（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种农业用水过滤装置，其特征在于：所述过滤箱（1）内腔的一侧通过轴承转动连接有连接杆（11），所述连接杆（11）的一端贯穿进水管（7）并延伸至进水管（7）的内部，所述连接杆（11）的外表面与往复丝杠（4）的外表面之间通过皮带轮传动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种农业用水过滤装置，其特征在于：所述连接杆（11）的外表面且位于进水管（7）的内部套设并固定连接有若干个固定套（12），所述固定套（12）的顶部与底部均固定连接有粉碎刀片（13）。

4. 根据权利要求1的一种农业用水过滤装置，其特征在于：所述过滤箱（1）内腔的左右两侧且位于往复丝杠（4）的下方均固定连接有固定板（14），所述固定板（14）的顶部放置有收集网框（15），所述过滤筒（5）底部的两侧均固定安装有与收集网框（15）相配合使用的限位板（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种农业用水过滤装置，其特征在于：所述过滤箱（1）的底部连通有排水管道（16）。

6. 根据权利要求1的一种农业用水过滤装置，其特征在于：所述过滤箱（1）底部的四周均固定连接有所述支撑杆（17），所述支撑杆（17）的底端固定连接有支撑板（18），所述过滤箱（1）表面的两侧均设置有密封箱门。