一种盆栽植物节水灌溉装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及植物灌溉技术领域，具体为一种盆栽植物节水灌溉装置。

背景技术

[0002] 目前随着物质生活水平的提高，越来越多的人喜欢在家中种植盆栽，盆栽市场的前景越来越好。盆栽售卖店在售卖众多盆栽时，为了保证盆栽的健康生长和保证盆栽叶面碧绿无灰尘，通常会定期对盆栽进行灌溉。

[0003] 现有的灌溉方式大多是人工手持洒水壶对盆栽的叶面进行洒水，针对盆栽的叶面洒水虽然可以同时对盆栽的叶面保持洁净和达到对其灌溉的目的，但是由于盆栽的枝叶繁茂，经常会导致大部分水源无法灌溉到盆栽根系土壤的部位，进而致使盆栽既没有得到良好的灌溉，又浪费了水资源的问题，因此急需一种盆栽植物节水灌溉装置来解决现有不足。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种盆栽植物节水灌溉装置，解决了传统人工手持洒水壶对盆栽植物灌溉时，经常会导致盆栽无法得到有效灌溉和水资源浪费在的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种盆栽植物节水灌溉装置，包括水箱和盛放框，且盛放框固定连接于水箱的顶部，所述水箱的一侧设置有输水机构，所述水箱的顶部设置有与输水机构相配套使用的滴灌管，所述滴灌管的顶部开设有出水孔，所述滴灌管的顶部且位于出水孔的正上方通过固定块固定连接有若干个弧形挡板，所述滴灌管的顶部连通有连接管，所述连接管的顶部连通有喷管，所述喷管的底部连通有若干个雾化喷头，所述喷管的底部且位于雾化喷头的一侧连通有第一回流管，且第一回流管的一端贯穿并延伸至水箱的内部，所述水箱的内部设置有搅拌机构，所述搅拌机构与输水机构之间设置有传动机构。

[0006] 优选的，所述盛放框的底部与水箱的顶部之间连通有第二回流管，所述第二回流管的顶端且位于盛放框的内部固定连接有滤罩。

[0007] 优选的，所述输水机构包括电机，所述电机的输出轴通过联轴器与水泵的输出轴相连接，所述水泵的进口端通过管道与水箱的顶部相连通，所述水泵的出口端与滴灌管相连通。

[0008] 优选的，所述搅拌机构包括转动杆，所述转动杆的一端通过转动件与水箱内腔的一侧转动连接，所述转动杆的表面且位于水箱的内部固定连接有若干个搅拌杆，所述转动杆的另一端贯穿并延伸至水箱的外部。

[0009] 优选的，所述传动机构包括皮带轮，所述皮带轮设置有两个，且两个皮带轮分别固定连接于转动杆和电机输出轴的表面，两个所述皮带轮之间传动连接有皮带。

[0010] 优选的，所述水箱的一侧连通有加液管。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种盆栽植物节水灌溉装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该盆栽植物节水灌溉装置，通过在滴灌管的顶部开设出水孔和在滴灌管的顶部设置弧形挡板，使得水箱内部的水源在经过滴灌管时，水源能够通过出水孔和弧形挡板的配合，将一部分水源滴灌在植物的根系部位，同时通过在喷管的底部设置雾化喷头，使得植物根部在滴灌的同时其顶部的枝叶也能够通过雾化喷头的雾化喷洒，来达到对植物枝叶清洁除灰的效果，同时通过在水箱的内部设置搅拌杆，使得电机在带动水泵运转的同时还能联动转动杆带动搅拌杆进行旋转搅拌，通过搅拌杆的旋转搅拌，能够便于工作人员在水箱内部加注营养液时，可以进行加速水与营养液的混合稀释效率。

[0012] （2）该盆栽植物节水灌溉装置，通过在盛放框与水箱之间设置第二回流管，使得花盆底部滤出多余的水和雾化喷头喷洒的水，能够被盛放框收集并汇合，汇合后的水能够通过第二回流管回流至水箱的内部，进而节约水源的效果，同时通过在第二回流管的顶部设置滤罩，使得第二回流管在输送水之前能够通过滤罩预先对水源进行过滤。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种盆栽植物节水灌溉装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型水箱和盛放框结构的剖视图；

图3为本实用新型滴灌管结构的俯视图；

图4为本实用新型滴灌管和弧形挡板结构的侧视图；

图5为本实用新型图2中A处的局部放大图。

[0014] 图中：1、水箱；2、盛放框；3、输水机构；31、电机；32、水泵；4、滴灌管；5、出水孔；6、弧形挡板；7、连接管；8、喷管；9、雾化喷头；10、第一回流管；11、搅拌机构；111、转动杆；112、搅拌杆；12、传动机构；121、皮带轮；122、皮带；13、第二回流管；14、滤罩；15、加液管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种盆栽植物节水灌溉装置，包括水箱1和盛放框2，且盛放框2固定连接于水箱1的顶部，水箱1的一侧连通有加液管15，水箱1的一侧设置有输水机构3，水箱1的顶部设置有与输水机构3相配套使用的滴灌管4，输水机构3包括电机31，电机31的输出轴通过联轴器与水泵32的输出轴相连接，水泵32的进口端通过管道与水箱1的顶部相连通，水泵32的出口端与滴灌管4相连通，滴灌管4的顶部开设有出水孔5，滴灌管4的顶部且位于出水孔5的正上方通过固定块固定连接有若干个弧形挡板6，滴灌管4的顶部连通有连接管7，连接管7的顶部连通有喷管8，喷管8的底部连通有若干个雾化喷头9，喷管8的底部且位于雾化喷头9的一侧连通有第一回流管10，且第一回流管10的一端贯穿并延伸至水箱1的内部，水箱1的内部设置有搅拌机构11，搅拌机构11包括转动杆111，转动杆111的一端通过转动件与水箱1内腔的一侧转动连接，转动杆111的表面且位于水箱1的内部固定连接有若干个搅拌杆112，转动杆111的另一端贯穿并延伸至水箱1的外部，搅拌机构11与输水机构3之间设置有传动机构12，传动机构12包括皮带轮121，皮带轮121设置有两个，且两个皮带轮121分别固定连接于转动杆111和电机31输出轴的表面，两个皮带轮121之间传动连接有皮带122。

[0017] 进一步的，为了节约并回收利用水源，盛放框2的底部与水箱1的顶部之间连通有第二回流管13，第二回流管13的顶端且位于盛放框2的内部固定连接有滤罩14。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，工作人员首先通过加液管15向水箱1的内部注入适量的水源和一定比例的营养液，然后启动电机31，电机31启动后其输出轴会通过皮带轮121和皮带122的配合，来使转动杆111带动皮带122对水箱1内部的水源和营养液进行搅拌，电机31启动的同时其输出轴还会带动水泵32内部的叶轮进行旋转，通过水泵32内部的叶轮旋转，使得水箱1内部的水与营养液的混合液能够被离心力输送至滴灌管4的内部，混合液在经滴灌管4内部经过时，一部分混合液会从滴灌管4顶部的出水孔5喷出，喷出的液体经弧形挡板6遮挡后，再从弧形挡板6的内壁滴落在花盆的土壤中，随着混合液的继续输送，混合液会输送至喷管8的内部，在喷管8内部的一部分混合液会通过雾化喷头9对盆栽的叶面进行雾化喷洒，最后混合液再通过第一回流管10回流至水箱1的内部，花盆底部滤出多余的水分和雾化喷洒的水分最终落在盛放框2的内部进行汇合，汇合的水源经滤罩14过滤后通过第二回流管13回流至水箱1的内部。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。