1. 一种盆栽植物节水灌溉装置，包括水箱（1）和盛放框（2），且盛放框（2）固定连接于水箱（1）的顶部，其特征在于：所述水箱（1）的一侧设置有输水机构（3），所述水箱（1）的顶部设置有与输水机构（3）相配套使用的滴灌管（4），所述滴灌管（4）的顶部开设有出水孔（5），所述滴灌管（4）的顶部且位于出水孔（5）的正上方通过固定块固定连接有若干个弧形挡板（6），所述滴灌管（4）的顶部连通有所述连接管（7），所述连接管（7）的顶部连通有喷管（8），所述喷管（8）的底部连通有若干个雾化喷头（9），所述喷管（8）的底部且位于雾化喷头（9）的一侧连通有第一回流管（10），且第一回流管（10）的一端贯穿并延伸至水箱（1）的内部，所述水箱（1）的内部设置有搅拌机构（11），所述搅拌机构（11）与输水机构（3）之间设置有传动机构（12）。

2. 根据权利要求1的一种盆栽植物节水灌溉装置，其特征在于：所述盛放框（2）的底部与水箱（1）的顶部之间连通有第二回流管（13），所述第二回流管（13）的顶端且位于盛放框（2）的内部固定连接有滤罩（14）。

3. 根据权利要求1的一种盆栽植物节水灌溉装置，其特征在于：所述输水机构（3）包括电机（31），所述电机（31）的输出轴通过联轴器与水泵（32）的输出轴相连接，所述水泵（32）的进口端通过管道与水箱（1）的顶部相连通，所述水泵（32）的出口端与滴灌管（4）相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种盆栽植物节水灌溉装置，其特征在于：所述搅拌机构（11）包括转动杆（111），所述转动杆（111）的一端通过转动件与水箱（1）内腔的一侧转动连接，所述转动杆（111）的表面且位于水箱（1）的内部固定连接有若干个搅拌杆（111），所述转动杆（111）的另一端贯穿并延伸至水箱（1）的外部。

5. 根据权利要求3的一种盆栽植物节水灌溉装置，其特征在于：所述传动机构（12）包括皮带轮（121），所述皮带轮（121）设置有两个，且两个皮带轮（121）分别固定连接于转动杆（111）和电机（31）输出轴的表面，两个所述皮带轮（121）之间传动连接有皮带（122）。

6. 根据权利要求1的一种盆栽植物节水灌溉装置，其特征在于：所述水箱（1）的一侧连通有加液管（15）。