一种农业节水灌溉装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业灌溉技术领域，具体为一种农业节水灌溉装置。

背景技术

灌溉对农作物的生长至关重要，目前用于农业灌溉的方式一般的通过抽取河流、堰塘、沟渠等露天水源，再通过管网装置对周边农田作物进行灌溉。通过联通露天水源实现对农作物的灌溉，其补充水源的方式较为单一，且需要的管网长度较长，每次铺管、收管的人力成本高。且现有的灌溉装置因为缺少对自然降水的收集结构，无法储水蓄水，导致雨水浪费，因此，降低了装置的节水性能，同时现有的农业灌溉装置其灌溉的范围调节不便，导致水分灌溉不均匀，降低了设备的实用性。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种农业节水灌溉装置，解决了现有的农业灌溉装置补充水源的方式单一、无法储水蓄水和灌溉范围调节不便的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种农业节水灌溉装置，包括移动底座和储水框，所述储水框固定安装于移动底座的顶部，所述储水框的顶部固定安装有集水斗，所述集水斗的顶部设置有密封盖板，所述储水框的正面与背面均通过安装板固定安装有触碰开关，所述储水框的正面与背面均固定安装有第一滑槽板，所述第一滑槽板内腔的底部固定安装有弹簧，所述弹簧的顶端固定安装有滑块，所述滑块的表面通过连接件固定安装有与触碰开关相配合使用的集水杯，所述储水框的一侧通过固定板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆，所述螺纹杆的一端贯穿储水框并通过轴承与储水框的内腔转动连接，所述螺纹杆的表面螺纹套接有螺纹套，所述螺纹套的顶部固定安装有连接杆，所述连接杆的顶端与密封盖板的底部固定连接，所述储水框的内腔且位于螺纹杆的下方固定安装有过滤网。

优选的，所述移动底座的正面与背面均固定安装有安装架，所述安装架内腔的一侧通过转轴转动连接有蓄水管，所述蓄水管的表面连通有喷头，所述喷头设置有多个且呈等距均匀分布于蓄水管的表面。

优选的，所述储水框内腔的底部通过固定板固定安装有水泵，所述水泵的出水口连通有三通管，所述三通管的两个出水口均连通有导流管,所述导流管的一端贯穿储水框并与蓄水管相连通。

优选的，所述蓄水管的一侧固定安装有从动杆，所述从动杆的一端贯穿安装架并延伸至安装架的外部，所述从动杆延伸至安装架外部的一端固定安装有齿轮。

优选的，所述储水框的另一侧通过连接板固定安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的伸缩端固定安装有与齿轮相啮合的齿牙板。

优选的，所述螺纹套的背面通过连接件固定安装有滑块，所述储水框内腔的背面固定安装有与滑块相配合使用的第二滑槽板，所述储水框表面的一侧固定安装有控制开关。

有益效果

本实用新型提供了一种农业节水灌溉装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该农业节水灌溉装置，通过触碰开关、弹簧、滑块和集水杯的设置，使设备在雨天时能够启动电机运行，让密封盖板处于开启状态，并通过储水框和集水斗达到对雨水进行收集的目的，增加了设备的补水方式，实现了蓄水功能，从而提高了设备的节水性能，且通过过滤网的设置，能够在收集雨水时对外界的杂质进行过滤，避免管道发生堵塞，确保设备正常使用。

（2）该农业节水灌溉装置，通过从动杆、齿轮、电动伸缩杆和齿牙板的设置，使设备能够根据灌溉需求对灌溉的范围进行调节，达到对农作物灌溉均匀的效果，从而提高了设备的实用性。

附图说明

图1为本实用新型一种农业节水灌溉装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种农业节水灌溉装置的储水框结构的剖视图；

图3为本实用新型一种农业节水灌溉装置的储水框外部结构的左视图；

图4为本实用新型一种农业节水灌溉装置的储水框内部结构的俯视图。

图中：1、移动底座；2、储水框；3、集水斗；4、密封盖板；5、触碰开关；6、第一滑槽板；7、弹簧；8、滑块；9、集水杯；10、电机；11、螺纹杆；12、螺纹套；13、连接杆；14、过滤网；15、安装架；16、蓄水管；17、从动杆；18、齿轮；19、电动伸缩杆；20、齿牙板；21、喷头；22、水泵；23、三通管；24、导流管；25、滑块；26、第二滑槽板；27、控制开关。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种农业节水灌溉装置，包括移动底座1和储水框2，储水框2固定安装于移动底座1的顶部，储水框2的顶部固定安装有集水斗3，集水斗3的顶部设置有密封盖板4，储水框2的正面与背面均通过安装板固定安装有触碰开关5，储水框2的正面与背面均固定安装有第一滑槽板6，第一滑槽板6内腔的底部固定安装有弹簧7，弹簧7的顶端固定安装有滑块8，滑块8的表面通过连接件固定安装有与触碰开关5相配合使用的集水杯9，储水框2的一侧通过固定板固定安装有电机10，电机10的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆11，螺纹杆11的一端贯穿储水框2并通过轴承与储水框2的内腔转动连接，螺纹杆11的表面螺纹套接有螺纹套12，螺纹套12的顶部固定安装有连接杆13，连接杆13的顶端与密封盖板4的底部固定连接，储水框2的内腔且位于螺纹杆11的下方固定安装有过滤网14，螺纹套12的背面通过连接件固定安装有滑块25，储水框2内腔的背面固定安装有与滑块25相配合使用的第二滑槽板26，储水框2表面的一侧固定安装有控制开关27。

需要说明的是，电机10为伺服电机，通过触碰开关5和控制开关27进行控制，其装置本体设置有PLC终端，当触碰开关5触发时，电机10在PLC的终端控制下进行正转，而控制开关27控制电机10进行反转，

作为一个可选的实施例，移动底座1的正面与背面均固定安装有安装架15，安装架15内腔的一侧通过转轴转动连接有蓄水管16，蓄水管16的表面连通有喷头21，喷头21为高压喷头，喷头21设置有多个且呈等距均匀分布于蓄水管16的表面，储水框2内腔的底部通过固定板固定安装有水泵22，水泵22通过控制开关27进行控制，水泵22的出水口连通有三通管23，三通管23的两个出水口均连通有导流管24,导流管24的一端贯穿储水框2并与蓄水管16相连通，蓄水管16的一侧固定安装有从动杆17，从动杆17的一端贯穿安装架15并延伸至安装架15的外部，从动杆17延伸至安装架15外部的一端固定安装有齿轮18，储水框2的另一侧通过连接板固定安装有电动伸缩杆19，电动伸缩杆19通过控制开关27进行控制，电动伸缩杆19的伸缩端固定安装有与齿轮18相啮合的齿牙板20，通过电动伸缩杆19的伸缩，带动蓄水管16进行转动，从而使设备能够根据灌溉需求对灌溉的范围进行调节，达到对农作物灌溉均匀的效果，提高了设备的实用性。

装置本体自带电源，用于对电机10、电动伸缩杆19和水泵22进行供电。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，工作人员可预先将装置本体移动至所需使用地点，或根据使用需求通过移动底座1将设备移动使用，随后工作人员通过控制开关27启动水泵22，使储水框2内部的水源通过三通管23和导流管24传输至蓄水管16的内部，并最终通过喷头21喷射至所需灌溉的农作物上，当需要对喷头21喷射的范围进行调整时，此时工作人员通过控制开关27启动电动伸缩杆19，在电动伸缩杆19的运行下使齿牙板20进行向上或向下移动，在齿轮18的啮合下从而使从动杆17带动蓄水管16进行相对转动，达到对灌溉的范围进行调节，当在雨天时，通过集水杯9对雨水的收集增加了集水杯9整体的重量，从而使集水杯9进行向下移动触发触碰开关5并最终在PLC控制终端下使电机10启动并带动螺纹杆11进行转动，让螺纹套12带动连接杆13和密封盖板4整体向右侧移动，从而让储水框2处于镂空状态，达到对雨水进行收集的目的，当收集完成或不在下雨时，此时工作人员首先将集水杯9内部积攒的雨水去除，之后通过控制开关27启动电机10使螺纹杆11进行反转，让螺纹套12带动连接杆13和密封盖板4整体进行复位，达到对储水框2进行密封的效果即可。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。