1. 一种农业节水灌溉装置，包括移动底座（1）和储水框（2），所述储水框（2）固定安装于移动底座（1）的顶部，其特征在于：所述储水框（2）的顶部固定安装有集水斗（3），所述集水斗（3）的顶部设置有密封盖板（4），所述储水框（2）的正面与背面均通过安装板固定安装有触碰开关（5），所述储水框（2）的正面与背面均固定安装有第一滑槽板（6），所述第一滑槽板（6）内腔的底部固定安装有弹簧（7），所述弹簧（7）的顶端固定安装有滑块（8），所述滑块（8）的表面通过连接件固定安装有与触碰开关（5）相配合使用的集水杯（9），所述储水框（2）的一侧通过固定板固定安装有电机（10），所述电机（10）的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆（11），所述螺纹杆（11）的一端贯穿储水框（2）并通过轴承与储水框（2）的内腔转动连接，所述螺纹杆（11）的表面螺纹套接有螺纹套（12），所述螺纹套（12）的顶部固定安装有连接杆（13），所述连接杆（13）的顶端与盖板（4）的底部固定连接，所述储水框（2）的内腔且位于螺纹杆（11）的下方固定安装有过滤网（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种农业节水灌溉装置，其特征在于：所述移动底座（1）的正面与背面均固定安装有安装架（15），所述安装架（15）内腔的一侧通过转轴转动连接有蓄水管（16），所述蓄水管（16）的表面连通有喷头（21），所述喷头（21）设置有多个且呈等距均匀分布于蓄水管（16）的表面。

3. 根据权利要求2所述的一种农业节水灌溉装置，其特征在于：所述储水框（2）内腔的底部通过固定板固定安装有水泵（22），所述水泵（22）的出水口连通有三通（23），所述三通（23）的两个出水口均连通有导流管（24）,所述导流管（24）的一端贯穿储水框（2）并与蓄水管（16）相连通。

4. 根据权利要求2的一种农业节水灌溉装置，其特征在于：所述蓄水管（16）的一侧固定安装有从动杆（17），所述从动杆（17）的一端贯穿安装架（15）并延伸至安装架（15）的外部，所述从动杆（17）延伸至安装架（15）外部的一端固定安装有齿轮（18）。

5. 根据权利要求4所述的一种农业节水灌溉装置，其特征在于：所述储水框（2）的另一侧通过连接板固定安装有电动伸缩杆（19），所述电动伸缩杆（19）的伸缩端固定安装有与齿轮（18）相啮合的齿牙板（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种农业节水灌溉装置，其特征在于：所述螺纹套（12）的背面通过连接件固定安装有滑块（25），所述储水框（2）内腔的背面固定安装有与滑块（25）相配合使用的第二滑槽板（26），所述储水框（2）表面的一侧固定安装有控制开关（27）。