1. 一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，包括车身（1），所述车身（1）包括前部的车头（19）和后部的车辆承载平台（18），所述车辆承载平台（18）为平板结构，其特征在于，在车辆承载平台（18）上设有多个安装位，用于连接安装其他设备；

所述其他设备包括升降救援平台（2）和/或可拆卸消防罐（3），所述可拆卸消防罐为长条形罐体结构，设置于车辆承载平台的中部，在车辆车载平台（18）上位于可拆卸消防罐（3）的两端的至少一侧的安装有升降救援平台（2），在车辆车载平台（18）上位于可拆卸消防罐（3）的两侧设有可折叠的组合式高强度支撑板（22），所述高强度支撑板（22）通过可转动支架可拆卸的固定在车辆承载平台（18）上，所述可拆卸消防罐（3）通过伸缩支架（9）可拆卸的固定车辆承载平台（18）上；

所述升降救援平台（2）、可拆卸消防罐（3）、高强度支撑板（22）可单独或多个或全部设置在车辆承载平台（18）上。

2. 根据权利要求1所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述可拆卸消防罐（3）侧面连接在伸缩支架（9）的上段，伸缩支架（9）保持垂直连接在车辆承载平台，所述伸缩支架（9）可调节高度，并在伸缩支架上设有高度尺，以判断其实时高度；所述可拆卸消防罐（3）的主体为圆柱筒体结构的罐体（6），并在罐体（6）的两端设有椭球型盖，在椭球型盖上设有开口，并在该开口处设有加压出液装置（5），所述加压出液装置（5）外部依次连接有伸缩管道（8）和喷头（4）；

所述罐体（6）的侧面也可设置加压出液装置（5），并依次连接伸缩管道（8）和喷头（4）。

3. 根据权利要求2所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述罐体（6）的壁面由内到外分别包括内表层、缓冲层、外表层，缓冲层为变壁厚的泡沫铝材料，内表层和外表层为双相不锈钢材料，所述罐体（6）的内表面设有一段向内延伸的缩径段（33），且缩径段（33）与其他内壁之间设有平齐的台阶，在台阶上设有螺纹孔（32），用于安装间隔板（31），所述间隔板（31）为圆盘形结构，间隔板（31）通过螺纹孔（32）上的螺栓与罐体（6）内部固定；所述间隔板（31）与缩径段（33）台阶的贴合面设有密封垫，确保分割仓体的密封效果；

所述罐体（6）的顶部设有至少一个多功能孔（7），当设有间隔板（31）的时候，罐体上需要设置对应的隔离仓的多功能孔（7），所述多功能孔（7）上设有盖板，盖板可在使用时侧向转动打开或竖直翻开启闭，并可保持翻开时的角度；在不需要打开的时候设有锁扣固定。

4. 根据权利要求3所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述高强度支撑板（22）分别设置在罐体（6）的左右两侧，每一侧的高强度支撑板（22）的数量相同，且高强度支撑板（22）数量可以根据需要增减，且每个高强度支撑板（22）的一面中部固定有可转动支架，每个高强度支撑板（22）在与可转动支架连接的这一面设有连接的锁扣片，用于相互锁紧固定；当高强度支撑板（22）连接锁紧在一起的时候，形成一整块板体，该板体中部下侧可放置于多功能孔（7）的盖板上；

所述可转动支架包括上转动杆（25）、下转动杆（27），所述上转动杆（25）与高强度支撑板（22）连接，所述下转动杆（27）固定在车辆承载平台上，所述上转动杆（25）和所述下转动杆（27）之间设有万向节（26），通过万向节（26）调节高强度支撑板（22）的位置和角度，实现连接锁紧和放置；

所述上转动杆（25）的高度可以调节。

5. 根据权利要求4所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述高强度支撑板（22）为一块平板结构的主面板（24）。

6. 根据权利要求5所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述高强度支撑板（22）包括一块平板结构的主面板（24），所述主面板（24）的侧面设有与主面板（24）保持一定角度的柔性挡板（30）；在高强度支撑板（22）之间相互连接的时候，所述柔性挡板（30）朝向上方；

高强度支撑板（22）拼接锁紧完成后，设置于四角的高强度支撑板（22）设有两个柔性挡板（30），设于中间的高强度支撑板（22）设有一侧柔性挡板（30），让所有的柔性挡板（30）形成一个整体朝上的围边。

7. 根据权利要求6所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述高强度支撑板（22）在拼接后形成一整块板体，在该板体上放置充气救生垫（21），通过柔性挡板（30）形成的围边固定。

8. 根据权利要求7所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述主面板（24）由等梯度泡沫铝制成，所述柔性挡板（30）由高弹性塑料制成。

9. 根据权利要求8所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，其特征在于，所述升降救援平台（2）由救援站台（11），支撑杆（12）、固定螺纹杆（13）和基座（14）组成；支撑杆（12）为剪刀架结构，所述升降救援平台（2）可通过调节支撑杆（12）之间的角度实现整体升降；所述支撑杆（12）通过高强度杆（13）保证结构强度；所述基座（14）在底部内侧设有滑槽（16），通过移动滑槽（16）内的滑块实现支撑杆（12）的升降运动,所述救援站台（11）设置有安全围栏（10），所述安全围栏（10）在靠近可拆卸消防罐（3）两端的一侧顶部设有一道凹槽（15），用于放置喷头（4）。

10. 一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车的使用方法，其特征在于，采用如权利要求9所述的一种基于泡沫铝防护的多功能消防救援车，包括如下步骤：

步骤1：当发生火灾的时候，如果需要使用特种灭火材料，则调配带有相应灭火材料的可拆卸消防罐（3）的消防车到现场，如果暂无带有所需可拆卸消防罐（3）的消防车，则现场吊装更换所需可拆卸消防罐（3）安装到消防车的伸缩支架（9）上并固定，然后将消防车送到现场；消防车是否配置高强度支撑板（22）和升降救援平台（2）根据救援现场所需的情况决定；

步骤2：根据现场情况，如果需要喷洒消防材料，则调节多功能孔（7）的盖体水平转动，使其偏转露出透气缝隙，消防员采用喷头（4）喷洒对应的消防材料，需要喷洒不同材料的时候，通过不同的喷头（4）喷洒各个仓体内的消防材料；如果需要高空作业，则抬升升降救援平台（2）让消防员能高空喷洒或救援，如果需要高空跳出逃生，则转动安装高强度支撑板（22）使其形成一整块板体，并放置充气救生垫（21），方便人员逃生；

步骤3：救援完成后，回收充气救生垫（21）、高强度支撑板（22）、升降救援平台（2）。