一种鉴别转基因食用油的快速检测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及快速检测仪技术领域，具体为一种鉴别转基因食用油的快速检测仪。

背景技术

[0002] 随着GMO的不断涌现，许多国家纷纷对转基因产品进行标识管理，基于核酸的多聚酶链式反应检测、基于蛋白质的免疫学和酶学检测是己被普遍接纳和广泛应用的两大主要技术，质谱技术、色谱技术、近红外光谱技术、生物传感器、生物芯片技术的发展可望成为检测转基因成分的新途径，检测指对转基因的筛选，其目的在于测定食品中是否含有转基因成分。

[0003] 现今市场上的此类快速检测仪种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，现有的此类快速检测仪在使用时一般不便于移动时便捷的减震支撑，大大的增加了快速检测仪移动时的晃动性，给快速检测仪的可靠性带来了很大的影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种鉴别转基因食用油的快速检测仪，以解决上述背景技术中提出快速检测仪不便于移动时便捷的减震支撑的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种鉴别转基因食用油的快速检测仪，包括减震座和检测箱，所述检测箱的内部安装有检测器，所述检测器一侧的检测箱外壁上安装有安全门，所述安全门一侧的检测箱外壁上安装有控制面板，所述减震座两侧的外壁上皆安装有两组减震架，所述减震架的外部皆设有支撑座，所述支撑座的底端皆安装有行走轮，所述支撑座的顶端皆设有弹簧，且弹簧的顶端皆与减震架相连接，所述支撑座两侧的外壁上皆安装有第二联动杆，且第二联动杆的顶端皆与减震架相连接，所述第二联动杆下方的支撑座两侧的外壁上皆安装有第一联动杆，且第一联动杆的顶端皆与减震架相连接。

[0006] 优选的，所述减震座的顶端设有伸缩驱动件，所述伸缩驱动件的顶端安装有推杆，且推杆的顶端与检测箱相连接。

[0007] 优选的，所述伸缩驱动件的外壁上安装有支架，且支架的底端皆与减震座相连接。

[0008] 优选的，所述伸缩驱动件两侧的减震座顶端皆安装有支套，所述支套的内部设有支杆，且支杆的顶端与检测箱相连接。

[0009] 优选的，所述检测箱的外壁上安装有恒温仓，所述恒温仓的外壁上设有安全盖。

[0010] 优选的，所述安全盖的底端设有铰接架，且安全盖通过铰接架与恒温仓相连接。

[0011] 优选的，所述安全盖的顶端设有U型块，所述U型块一侧的恒温仓顶端设有加长螺栓。

[0012] 优选的，所述加长螺栓的表面套装有螺母套，且螺母套与加长螺栓螺纹连接。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该快速检测仪不仅实现了快速检测仪移动时便捷的减震支撑，降低了快速检测仪内部元件的震动幅度，而且延长了快速检测仪的使用寿命；

（1）      通过当行走轮行走时，弹簧对减震架进行减震支撑，在多组弹簧的配合下来对减震座进行弹性的支撑，在遇到不平路面时，来降低检测器的震动，来对检测器进行保护，实现了快速检测仪移动时便捷的减震支撑，降低了快速检测仪内部元件的震动幅度，延长了快速检测仪的使用寿命；

（2）      通过伸缩驱动件驱动推杆往上移动，推杆驱动检测箱往上移动，来对检测箱的高度进行调节，支杆在支套的内部滑动，支杆对检测箱进行滑动支撑，实现了快速检测仪高度的调节使用，提高了快速检测仪使用时的舒适性；

（3）      通过转动安全盖,安全盖与恒温仓进行接触，加长螺栓插入U型块的内部，将螺母套套装在加长螺栓的表面，在加长螺栓和螺母套的配合下来对安全盖和恒温仓进行固定，实现了快速检测仪便捷的打开操作，提高了快速检测仪使用时的便利性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种鉴别转基因食用油的快速检测仪的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种鉴别转基因食用油的快速检测仪的安全盖侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种鉴别转基因食用油的快速检测仪的安全门侧视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、减震座；2、第一联动杆；3、行走轮；4、支撑座；5、第二联动杆；6、弹簧；7、减震架；8、支套；9、支杆；10、控制面板；11、检测器；12、安全门；13、检测箱；14、推杆；15、伸缩驱动件；16、支架；17、恒温仓；18、加长螺栓；19、螺母套；20、U型块；21、安全盖；22、铰接架。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种鉴别转基因食用油的快速检测仪，包括减震座1和检测箱13，检测箱13的内部安装有检测器11，检测器11一侧的检测箱13外壁上安装有安全门12，安全门12一侧的检测箱13外壁上安装有控制面板10，减震座1两侧的外壁上皆安装有两组减震架7，减震架7的外部皆设有支撑座4，支撑座4的底端皆安装有行走轮3，行走轮3来方便行走移动，支撑座4的顶端皆设有弹簧6，且弹簧6的顶端皆与减震架7相连接，弹簧6的底端与支撑座4相连接，弹簧6起到弹性支撑的作用，支撑座4两侧的外壁上皆安装有第二联动杆5，第二联动杆5底端与支撑座4活动连接，第二联动杆5顶端与减震架7活动连接，第二联动杆5下方的支撑座4两侧的外壁上皆安装有第一联动杆2，且第一联动杆2的顶端皆与减震架7活动连接，第一联动杆2的底端与支撑座4活动连接；

使用时通过将检测器11安装在检测箱13的内部，检测器11用来对转基因食用油进行检测，在转基因食品检测方面，主要是用于从 DNA即基因水平来鉴定被测食品，由于它的快速、灵敏、费用低、微量等特点，DNA聚合酶链式反应技术,是一种在体外由引物介导的 DNA 聚合酶催化的聚合反应,能在短时间内准确地把目的序列大量复制，目前对于外源基因的检测主要是通过对转入的外源基因进行PCR扩增，然后进行荧光检测，由检测器11的显示屏来对检测结果进行显示，支撑座4通过第二联动杆5和第一联动杆2与减震架7进行连接，当行走轮3行走时，在支撑座4的传动下，弹簧6对减震架7进行减震支撑，在多组弹簧6的配合下来对减震座1进行弹性的支撑，当快速检测仪移动时进行减震支撑，在遇到不平路面时，来降低检测器11的震动，来对检测器11进行保护，实现了快速检测仪移动时便捷的减震支撑，降低了快速检测仪内部元件的震动幅度，延长了快速检测仪的使用寿命；

减震座1的顶端设有伸缩驱动件15，伸缩驱动件15起到动力驱动的作用，伸缩驱动件15的顶端安装有推杆14，且推杆14的顶端与检测箱13相连接，伸缩驱动件15的外壁上安装有支架16，且支架16的底端皆与减震座1相连接，伸缩驱动件15两侧的减震座1顶端皆安装有支套8，支套8的内部设有支杆9，且支杆9的顶端与检测箱13相连接，支套8与支杆9滑动连接；

使用时通过操作控制面板10打开伸缩驱动件15，在减震座1的支撑下，在支架16的配合下，伸缩驱动件15驱动推杆14往上移动，推杆14驱动检测箱13往上移动，来对检测箱13的高度进行调节，支杆9在支套8的内部滑动，支杆9对检测箱13进行滑动支撑，实现了快速检测仪高度的调节使用，提高了快速检测仪使用时的舒适性；

检测箱13的外壁上安装有恒温仓17，恒温仓17的外壁上设有安全盖21，安全盖21的底端设有铰接架22，且安全盖21通过铰接架22与恒温仓17相连接，铰接架22起到活动支撑的作用，安全盖21的顶端设有U型块20，U型块20一侧的恒温仓17顶端设有加长螺栓18，加长螺栓18的表面套装有螺母套19，且螺母套19与加长螺栓18螺纹连接；

使用时通过安全盖21与铰接架22连接，当需要关闭恒温仓17时，转动安全盖21,安全盖21与恒温仓17进行接触，加长螺栓18插入U型块20的内部，将螺母套19套装在加长螺栓18的表面，在加长螺栓18和螺母套19的配合下来对安全盖21和恒温仓17进行固定，实现了快速检测仪便捷的打开操作，提高了快速检测仪使用时的便利性。

[0018] 本申请实施例在使用时：首先通过将检测器11安装在检测箱13的内部，检测器11用来对转基因食用油进行检测，在转基因食品检测方面，主要是用于从 DNA即基因水平来鉴定被测食品，由于它的快速、灵敏、费用低、微量等特点，DNA聚合酶链式反应技术,是一种在体外由引物介导的 DNA 聚合酶催化的聚合反应,能在短时间内准确地把目的序列大量复制，目前对于外源基因的检测主要是通过对转入的外源基因进行PCR扩增，然后进行荧光检测，由检测器11的显示屏来对检测结果进行显示，支撑座4通过第二联动杆5和第一联动杆2与减震架7进行连接，当行走轮3行走时，在支撑座4的传动下，弹簧6对减震架7进行减震支撑，在多组弹簧6的配合下来对减震座1进行弹性的支撑，当快速检测仪移动时进行减震支撑，在遇到不平路面时，来降低检测器11的震动，来对检测器11进行保护，之后通过操作控制面板10打开伸缩驱动件15，在减震座1的支撑下，在支架16的配合下，伸缩驱动件15驱动推杆14往上移动，推杆14驱动检测箱13往上移动，来对检测箱13的高度进行调节，支杆9在支套8的内部滑动，支杆9对检测箱13进行滑动支撑，再通过安全盖21与铰接架22连接，当需要关闭恒温仓17时，转动安全盖21,安全盖21与恒温仓17进行接触，加长螺栓18插入U型块20的内部，将螺母套19套装在加长螺栓18的表面，在加长螺栓18和螺母套19的配合下来对安全盖21和恒温仓17进行固定，来完成快速检测仪的使用工作。