1. 一种茶叶防渥堆发酵暂存室，包括暂存室本体（1），其特征在于：所述暂存室本体（1）内腔的底部固定连接有圆形放置框（2），所述暂存室本体（1）的顶部通过开设开口固定连接有机箱（3），所述机箱（3）内腔的两侧之间通过支架固定连接有电机（4），所述电机（4）的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆（5），所述圆形放置框（2）内腔的底部通过轴承件转动连接有联动框（6），所述第一转动杆（5）的底端依次贯穿机箱（3）和联动框（6）并延伸至联动框（6）的内部，所述第一转动杆（5）延伸至联动框（6）内部的一端固定连接于联动框（6）内腔的底部，所述联动框（6）两侧的下方均通过轴承件转动连接有第二转动杆（7），所述第二转动杆（7）的顶部与底部均固定连接有转板（9），所述联动框（6）两侧的上方均通过轴承件转动连接有第三转动杆（8），所述第三转动杆（8）远离第一转动杆（5）的一端固定连接有第一齿轮（10），所述圆形放置框（2）的顶部固定连接有与第一齿轮（10）相啮合的环形啮合板（11），所述第二转动杆（7）与第三转动杆（8）靠近第一转动杆（5）的一端均贯穿联动框（6）并延伸至联动框（6）的内部，所述第二转动杆（7）与第三转动杆（8）延伸至联动框（6）内部的一端均固定连接有链轮（12），同侧两个所述链轮（12）之间通过链条（13）传动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种茶叶防渥堆发酵暂存室，其特征在于：所述暂存室本体（1）顶部的两侧均通过开设开口固定连接有抽风管（14），所述抽风管（14）的底部通过轴承件转动连接有转筒（15），所述转筒（15）的内壁固定连接有风扇（22），所述转筒（15）的表面固定连接有第二齿轮（16），所述第一转动杆（5）的表面固定连接有与第二齿轮（16）相啮合的第三齿轮（17）。

3. 根据权利要求2所述的一种茶叶防渥堆发酵暂存室，其特征在于：所述抽风管（14）的表面且位于暂存室本体（1）的内部通过轴承件转动连接有加热筒（18），所述加热筒（18）远离第一转动杆（5）的一侧通过支架与暂存室本体（1）的内壁固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种茶叶防渥堆发酵暂存室，其特征在于：所述机箱（3）的顶部固定连接有遮雨板（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种茶叶防渥堆发酵暂存室，其特征在于：所述机箱（3）的两侧且位于暂存室本体（1）的外部均通过开设开口固定连接有第一透气板（20）。

6. 根据权利要求2所述的一种茶叶防渥堆发酵暂存室，其特征在于：所述抽风管（14）的顶部固定连接有第二透气板（21）。