1. 一种耐磨陶瓷复合直管，包括外管（1）和设置在外管（1）内部的陶瓷内管（2），其特征在于：所述陶瓷内管（2）和外管（1）之间通过第一胶粘结层（11）粘结固定，所述陶瓷内管（2）包括四个陶瓷片（3）和四个陶瓷连接条（4），所述陶瓷片（3）的两侧侧面均开设有卡槽（5），且陶瓷连接条（4）的两个侧面均固定连接有与卡槽（5）相适配的卡条（6），所述陶瓷连接条（4）的外弧面开设有受力槽（7），所述受力槽（7）的内部放置有橡胶条（8），且橡胶条（8）的内部设置有至少五根金属丝（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种耐磨陶瓷复合直管，其特征在于：所述外管（1）的内部开设有与橡胶条（8）相适配的定位槽（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种耐磨陶瓷复合直管，其特征在于：所述橡胶条（8）和金属丝（9）采用一体制作而成。

4. 根据权利要求1所述的一种耐磨陶瓷复合直管，其特征在于：所述卡槽（5）的内表面尺寸大于卡条（6）的外表面尺寸。

5. 根据权利要求1所述的一种耐磨陶瓷复合直管，其特征在于：所述卡槽（5）和卡条（6）之间通过第二胶粘结层（12）粘结固定。