1. 一种中草药饲料发酵设备，包括支撑底座（1）、发酵罐（2），其特征在于：所述支撑底座（1）的顶部开设有定位孔，且定位孔的内部放置有发酵罐（2），所述发酵罐（2）的外部且位于支撑底座（1）的上方固定连接有定位环（3），所述发酵罐（2）的外部且位于定位环（3）的上方部固定连接有从动齿轮（4），所述发酵罐（2）的顶部固定连接有放置架（5），所述放置架（5）的顶部固定连接有第一电机（6），所述发酵罐（2）的内部转动连接有传动杆（7），所护传动杆（7）的顶部与第一电机（6）的输出端固定连接，所述传动杆（7）的底部固定连接有搅拌机构（8），所述发酵罐（2）的底部固定连接有过滤机构（9）；

所述搅拌机构（8）包括传导管（10），所述传导管（10）的顶部联通有储料仓（11），所述储料仓（11）的顶部与传动杆（7）的底部固定连接，所述传导管（10）的外部滑动连接有推动管（12），所述推动管（12）外部的左右两侧从上往下依次开设有三组移动槽（13），所述传导管（10）的外部且位于移动槽（13）的内侧连通有引导管（14），所述引导管（14）的顶部和底部均开设有落料孔（15），所述引导管（14）的外部滑动连接有密封管（16），所述引导管（14）的内部滑动连接有密封塞（17），所述密封塞（17）的外部通过固定块与密封管（16）的内部固定连接，所述推动管（12）的外部且位于引导管（14）的上方固定连接有推动块（18），所述推动块（18）倾斜面的左右两侧且位于移动槽（13）的一侧开设有卡槽（19），所述推动管（12）外部的左侧且位于储料仓（11）与推动块（18）之间固定连接有推杆（20），所述引导管（14）的内部远离传导管（10）的一侧与密封塞（17）的远离传导管（10）的一侧之间固定连接有弹簧（21）。

2. 根据权利要求1的一种中草药饲料发酵设备，其特征在于：所述过滤机构（9）包括过滤管（22），所述过滤管（22）的顶部与发酵罐的（2）的底部固定连接，所述过滤管（22）的左侧通过固定块固定连接有过滤电机（23），所述过滤管（22）的底部螺纹连接有筛选管（24），所述筛选管（24）的内部固定连接有过滤网（25），所述过滤管（22）的右侧连通有分离管（26），所述过滤电机（23）的输出端贯穿并延伸至过滤管（22）的内部，所述过滤电机（23）的输出端且位于分离管（26）的内部固定连接有绞龙轴（27），所述分离管（26）的顶部与底部均固定连接有滑管（28），所述滑管（28）的内部滑动连接有滑杆（29），所述滑杆（29）的外部且位于滑管（28）的内部套设有强力弹簧（30），所述滑杆（29）的左端且位于分离管（26）的左侧固定连接挡板（31）。

3. 根据权利要求1的一种中草药饲料发酵设备，其特征在于：所述支撑底座（1）的顶部且位于发酵罐（2）的右侧固定连接有第二电机（32），所述第二电机（32）输出端的外部固定连接有主动齿轮（33），所述主动齿轮（33）与从动齿轮（4）的外部啮合连接。

4. 根据权利要求1的一种中草药饲料发酵设备，其特征在于：所述发酵罐（2）的内部且位于引导管（14）的上方固定连接有搅拌杆（34），所述发酵罐（2）内表面的底部与通过转轴与推动管（12）的外部转动连接。

5. 根据权利要求1一种中草药饲料发酵设备，其特征在于：所述发酵罐（2）的内部固定连接有制动环（35），所述制动环（35）的外部与推杆（20）的外部滑动连接。

6. 根据权利要求1一种中草药饲料发酵设备，其特征在于：所述发酵罐（2）的顶部且位于放置架（5）的左侧开设有进料孔（36），所述储料仓（11）的顶部且位于进料孔（36）的下方开设有放料孔（37）。