一种中草药饲料发酵设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲料发酵技术领域，具体为一种中草药饲料发酵设备。

背景技术

[0002] 为了得到高效、安全、无公害的畜产品，在畜禽饲料中添加中草药成为一种新趋势。饲料发酵多采用自然发酵和接种商品型乳酸菌等菌种的发酵两种方式，采用自然发酵生产的饲料一般质量不稳定，容易受杂菌感染；采用接种商品型乳酸菌等发酵生产的饲料，质量方面较易控制，但相对来说成本稍高一些。

[0003] 目前采用接种商品型的发酵设备，在使用时，大部分发酵设备在饲料原料放完后，将发酵液体直接倒入饲料原料中，从而导致饲料原料与发酵液体接触不均匀，让饲料原料发酵不完整，降低饲料原料发酵效率，因此，申请人提供一种中草药饲料发酵设备，通过引导管与搅拌杆逆向转动将发酵罐内部的饲料原料与发酵液体充分搅拌，提高饲料原料发酵的效率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中草药饲料发酵设备，解决了饲料原料与发酵液体接触不均匀，让饲料原料发酵不完整的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种中草药饲料发酵设备，包括支撑底座，所述支撑底座的顶部开设有定位孔，且定位孔的内部放置有发酵罐，所述发酵罐的外部且位于支撑底座的上方固定连接有定位环，所述发酵罐的外部且位于定位环的上方部固定连接有从动齿轮，所述发酵罐的顶部固定连接有放置架，所述放置架的顶部固定连接有第一电机，所述发酵罐的内部转动连接有传动杆，所护传动杆的顶部与第一电机的输出端固定连接，所述传动杆的底部固定连接有搅拌机构，所述发酵罐的底部固定连接有过滤机构。

[0006] 本实用进一步设置为：所述搅拌机构包括传导管，所述传导管的顶部联通有储料仓，所述储料仓的顶部与传动杆的底部固定连接，所述传导管的外部滑动连接有推动管，所述推动管外部的左右两侧从上往下依次开设有三组移动槽，所述传导管的外部且位于移动槽的内侧连通有引导管，所述引导管的顶部和底部均开设有落料孔，所述引导管的外部滑动连接有密封管，所述引导管的内部滑动连接有密封塞，所述密封塞的外部通过固定块与密封管的内部固定连接，所述推动管的外部且位于引导管的上方固定连接有推动块，所述推动块倾斜面的左右两侧且位于移动槽的一侧开设有卡槽，所述推动管外部的左侧且位于储料仓与推动块之间固定连接有推杆，所述引导管的内部远离传导管的一侧与密封塞的远离传导管的一侧之间固定连接有弹簧。

[0007] 通过采用上述技术方案，让引导管与搅拌杆逆向转动将发酵罐内部的饲料原料与发酵液体充分搅拌，提高饲料原料发酵的效率。

[0008] 本实用进一步设置为：所述过滤机构包括过滤管，所述过滤管的顶部与发酵罐的底部固定连接，所述过滤管的左侧通过固定块固定连接有过滤电机，所述过滤管的底部螺纹连接有筛选管，所述筛选管的内部固定连接有过滤网，所述过滤管的右侧连通有分离管，所述过滤电机的输出端贯穿并延伸至过滤管的内部，所述过滤电机的输出端且位于分离管的内部固定连接有绞龙轴，所述分离管的顶部与底部均固定连接有滑管，所述滑管的内部滑动连接有滑杆，所述滑杆的外部且位于滑管的内部套设有强力弹簧，所述滑杆的左端且位于分离管的左侧固定连接挡板。

[0009] 过滤管的外部安装有阀门。

[0010] 通过采用上述技术方案，让挡板与绞龙轴挤压发酵饲料的固体，把发酵饲料固体中的液体挤出。

[0011] 优选的，所述支撑底座的顶部且位于发酵罐的右侧固定连接有第二电机，所述第二电机输出端的外部固定连接有主动齿轮，所述主动齿轮与从动齿轮的外部啮合连接。

[0012] 优选的，所述发酵罐的内部且位于引导管的上方固定连接有搅拌杆，所述发酵罐内表面的底部与通过转轴与推动管的外部转动连接。

[0013] 优选的，所述发酵罐的内部固定连接有制动环，所述制动环的外部与推杆的外部滑动连接。

[0014] 优选的，所述发酵罐的顶部且位于放置架的左侧开设有进料孔，所述储料仓的顶部且位于进料孔的下方开设有放料孔。

[0015] 有益效果

本实用新型提供了一种中草药饲料发酵设备。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该中草药饲料发酵设备，通过第二电机带动主动齿轮转动，主动齿轮带动从动齿轮转动，从动齿轮带动发酵罐转动，发酵罐通过定位环在支撑底座的内部逆时针转动，同时发酵罐带动搅拌杆逆时针转动，第一电机带动传动杆转动，传动杆带动储料仓转动，储料仓带动传导管转动，传导管带动引导管顺时针转动，引导管通过移动槽将推动管转动，推动管带动推杆转动，推杆沿着制动环的底部移动，通过推杆将推动管向下移动，推动管带动推动块向下移动，推动块推动密封管移动露出落料孔，发酵液体通过落料孔流入饲料原料的内部，这样可以通过引导管与搅拌杆逆向转动将发酵罐内部的饲料原料与发酵液体充分搅拌，提高饲料原料发酵的效率。

[0016] （2）该中草药饲料发酵设备，通过启动过滤电机，过滤电机带动绞龙轴转动，绞龙轴将发酵饲料的固体在分离管的内部移动，同时强力弹簧的弹力通过滑杆拉住挡板的位置，让挡板与绞龙轴挤压发酵饲料的固体，把发酵饲料固体中的液体挤出，提高发酵饲料中液体与固体的分离效率，为固体发酵饲料的下一步骤提供基础。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型一种中草药饲料发酵设备的外部结构示意图；

图2为本实用新型发酵罐内部的结构示意图；

图3为本实用新型制动环的剖视图；

图4为本实用新型搅拌机构的剖视图；

图5为本实用新型过滤机构的剖视图。

[0018] 图中：1、支撑底座；2、发酵罐；3、定位环；4、从动齿轮；5、放置架；6、第一电机；7、传动杆；8、搅拌机构；9、过滤机构；10、传导管；11、储料仓；12、推动管；13、移动槽；14、引导管；15、落料孔；16、密封管；17、密封塞；18、推动块；19、卡槽；20、推杆；21、弹簧；22、过滤管；23、过滤电机；24、筛选管；25、过滤网；26、分离管；27、绞龙轴；28、滑管；29、滑杆；30、强力弹簧；31、挡板；32、第二电机；33、主动齿轮；34、搅拌杆；35、制动环；36、进料孔；37、放料孔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种中草药饲料发酵设备，包括支撑底座1，支撑底座1的顶部开设有定位孔，且定位孔的内部放置有发酵罐2，发酵罐2的外部且位于支撑底座1的上方固定连接有定位环3，发酵罐2的外部且位于定位环3的上方部固定连接有从动齿轮4，发酵罐2的顶部固定连接有放置架5，放置架5的顶部固定连接有第一电机6，第一电机6的型号可选为SL57S2，第一电机6与可反复充电的蓄电池（图中未示出）电性连接，且通过控制开关控制，发酵罐2的内部转动连接有传动杆7，所护传动杆7的顶部与第一电机6的输出端固定连接，传动杆7的底部固定连接有搅拌机构8，发酵罐2的底部固定连接有过滤机构9。

[0021] 进一步的，支撑底座1的顶部且位于发酵罐2的右侧固定连接有第二电机32，第二电机32的型号可选为SL57S2，第二电机32与可反复充电的蓄电池（图中未示出）电性连接，且通过控制开关控制，第二电机32输出端的外部固定连接有主动齿轮33，主动齿轮33与从动齿轮4的外部啮合连接。

[0022] 进一步的，发酵罐2的内部且位于引导管14的上方固定连接有搅拌杆34，发酵罐2内表面的底部与通过转轴与推动管12的外部转动连接。

[0023] 作为优选方案，如图3，发酵罐2的内部固定连接有制动环35，制动环35的外部与推杆20的外部滑动连接。

[0024] 进一步的，发酵罐2的顶部且位于放置架5的左侧开设有进料孔36，储料仓11的顶部且位于进料孔36的下方开设有放料孔37。

[0025] 作为优选方案，如图4，搅拌机构8包括传导管10，传导管10的顶部联通有储料仓11，储料仓11的顶部与传动杆7的底部固定连接，传导管10的外部滑动连接有推动管12，推动管12外部的左右两侧从上往下依次开设有三组移动槽13，传导管10的外部且位于移动槽13的内侧连通有引导管14，引导管14的顶部和底部均开设有落料孔15，引导管14的外部滑动连接有密封管16，引导管14的内部滑动连接有密封塞17，密封塞17的外部通过固定块与密封管16的内部固定连接，推动管12的外部且位于引导管14的上方固定连接有推动块18，推动块18倾斜面的左右两侧且位于移动槽13的一侧开设有卡槽19，推动管12外部的左侧且位于储料仓11与推动块18之间固定连接有推杆20，引导管14的内部远离传导管10的一侧与密封塞17的远离传导管10的一侧之间固定连接有弹簧21。

[0026] 通过第二电机32带动主动齿轮33转动，主动齿轮33带动从动齿轮4转动，从动齿轮4带动发酵罐2转动，发酵罐2通过定位环3在支撑底座1的内部逆时针转动，同时发酵罐2带动搅拌杆34逆时针转动，第一电机6带动传动杆7转动，传动杆7带动储料仓11转动，储料仓11带动传导管10转动，传导管10带动引导管14顺时针转动，引导管14通过移动槽13将推动管12转动，推动管12带动推杆20转动，推杆20沿着制动环35的底部移动，通过推杆20将推动管12向下移动，推动管12带动推动块18向下移动，推动块18推动密封管16移动露出落料孔15，发酵液体通过落料孔15流入饲料原料的内部，这样可以通过引导管14与搅拌杆34逆向转动将发酵罐2内部的饲料原料与发酵液体充分搅拌，提高饲料原料发酵的效率。

[0027] 作为优选方案，如图5，过滤机构9包括过滤管22，过滤管22的顶部与发酵罐2的底部固定连接，过滤管22的左侧通过固定块固定连接有过滤电机23，过滤电机23的型号可选为37GB-555，过滤电机23与可反复充电的蓄电池（图中未示出）电性连接，且通过控制开关控制，过滤管22的底部螺纹连接有筛选管24，筛选管24的内部固定连接有过滤网25，过滤管22的右侧连通有分离管26，过滤电机23的输出端贯穿并延伸至过滤管22的内部，过滤电机23的输出端且位于分离管26的内部固定连接有绞龙轴27，分离管26的顶部与底部均固定连接有滑管28，滑管28的内部滑动连接有滑杆29，滑杆29的外部且位于滑管28的内部套设有强力弹簧30，滑杆29的左端且位于分离管26的左侧固定连接挡板31。

[0028] 通过启动过滤电机23，过滤电机23带动绞龙轴27转动，绞龙轴27将发酵饲料的固体在分离管26的内部移动，同时强力弹簧30的弹力通过滑杆29拉住挡板31的位置，让挡板31与绞龙轴27挤压发酵饲料的固体，把发酵饲料固体中的液体挤出，提高发酵饲料中液体与固体的分离效率。

[0029] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0030] 工作时，首先打开进料孔36，工作人员将饲料原料通过进料孔36放入发酵罐2的内部，饲料原料放完后，通过控制开关启动第一电机6顺时针转动，第一电机6带动传动杆7转动，传动杆7带动储料仓11移动到进料孔36的下方，工作人员通过进料孔36和放料孔37将发酵液体倒入储料仓11的内部，依次关闭放料孔37和进料孔36；

当放料孔37和进料孔36关闭后，通过控制开关启动第一电机6顺时针转动和第二电机32逆时针转动，第二电机32带动主动齿轮33转动，主动齿轮33带动从动齿轮4转动，从动齿轮4带动发酵罐2转动，发酵罐2通过定位环3在支撑底座1的内部逆时针转动，同时发酵罐2带动搅拌杆34逆时针转动，第一电机6带动传动杆7转动，传动杆7带动储料仓11转动，储料仓11带动传导管10转动，传导管10带动引导管14顺时针转动，引导管14通过移动槽13将推动管12转动，推动管12带动推杆20转动，推杆20沿着制动环35的底部移动，通过推杆20将推动管12向下移动，推动管12带动推动块18向下移动，推动块18推动密封管16移动露出落料孔15，发酵液体通过落料孔15流入饲料原料的内部，引导管14与搅拌杆34逆向转动将发酵罐2内部的饲料原料与发酵液体充分搅拌；

当发酵液体充分搅拌一段时间后，转动筛选管24，将筛选管24从过滤管22的底部拆下，将新的过滤网25放在筛选管24的顶部，并将筛选管24固定在过滤管22的底部，打开过滤管22外部的阀门，让发酵罐2内部发酵的饲料流入过滤管22的内部，发酵饲料的液体通过过滤网25收集，通过控制开关启动过滤电机23，过滤电机23带动绞龙轴27转动，绞龙轴27将发酵饲料的固体在分离管26的内部移动，同时强力弹簧30的弹力通过滑杆29拉住挡板31的位置，让挡板31与绞龙轴27挤压发酵饲料的固体，把发酵饲料固体中的液体挤出；

当分离管26内部发酵饲料的固体过多，绞龙轴27通过发酵饲料的固体推动挡板31移动，让发酵饲料的固体从分离管26的左侧推出。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。