1. 一种中草药饲料添加剂用混合器，包括搅拌箱（1），其特征在于：所述搅拌箱（1）顶部的前侧与后侧均固定连接有L型杆（2），两个所述L型杆（2）之间固定连接有机箱（3），所述机箱（3）内腔的顶部固定安装有电机（4），所述电机（4）的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆（5），所述第一转动杆（5）的底端依次贯穿机箱（3）和搅拌箱（1）并延伸至搅拌箱（1）的内部，所述第一转动杆（5）的表面且位于搅拌箱（1）的内部固定连接有搅拌棒（6），且搅拌棒（6）设置有若干个，所述搅拌箱（1）的两侧均固定连接有所述打碎框（7），所述打碎框（7）内腔的底部通过轴承件转动连接有第二转动杆（8），所述第二转动杆（8）的表面滑动连接有滑套（9），所述滑套（9）的表面固定连接有扩容框（10），所述第二转动杆（8）的表面固定连接有打碎刀片（23），所述刀片（23）设置有若干个，所述第二转动杆（8）的顶端固定连接有第一链轮（13），所述第一转动杆（5）表面上部与下部均固定连接有第二链轮（14），同一平面所述第一链轮（13）与第二链轮（14）之间通过链条（15）传动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种中草药饲料添加剂用混合器，其特征在于：所述搅拌箱（1）顶部的两侧均通过轴承件转动连接有螺纹杆（11），所述螺纹杆（11）的表面螺纹连接有螺纹套（12），所述螺纹套（12）远离第一转动杆（5）的一侧通过固定杆固定连接于扩容框（10）的一侧，所述打碎框（7）的底部固定连通有L型管（16），所述L型管（16）的表面固定安装有第一电磁阀（17），所述L型管（16）的一端贯穿搅拌箱（1）并延伸至搅拌箱（1）的内部。

3. 根据权利要求2所述的一种中草药饲料添加剂用混合器，其特征在于：所述搅拌箱（1）顶部的两侧且位于两个螺纹杆（11）之间均固定连接有刻度尺（19），所述螺纹套（12）靠近刻度尺（19）的一侧固定连接有指针（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种中草药饲料添加剂用混合器，其特征在于：所述搅拌箱（1）的顶部通过开设开口固定连接有排料管（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种中草药饲料添加剂用混合器，其特征在于：所述排料管（20）的表面且位于搅拌箱（1）的外部固定安装有第二电磁阀（21）。

6. 根据权利要求1所述的一种中草药饲料添加剂用混合器，其特征在于：所述搅拌箱（1）底部的两侧均固定连接有承重柱（22）。