一种中草药饲料添加剂用混合器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲料混合技术领域，具体为一种中草药饲料添加剂用混合器。

背景技术

[0002] 饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物，饲料的成分包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料，为了预防畜禽出现疾病，养殖员会定期在饲料内加入一些中草药并对其进行混合，而现有的混合装置仅可对打碎后的中草药与饲料进行搅拌，中草药需要提前使用打碎装置进行打碎后在运输至混合装置内，并且中草药成分对整个饲料配方占比少，不容易混合均匀，即现有的混合装置无法精准对中草药与饲料进行配比，因此需要设计一种中草药饲料添加剂用混合器来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中草药饲料添加剂用混合器，解决了现有的混合装置搅拌效率不高、混合不均的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种中草药饲料添加剂用混合器，包括搅拌箱，所述搅拌箱顶部的前侧与后侧均固定连接有L型杆，两个所述L型杆之间固定连接有机箱，所述机箱内腔的顶部固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆，所述第一转动杆的底端依次贯穿机箱和搅拌箱并延伸至搅拌箱的内部，所述第一转动杆的表面且位于搅拌箱的内部固定连接有搅拌棒，且搅拌棒设置有若干个，所述搅拌箱的两侧均固定连接有打碎框，所述打碎框内腔的底部通过轴承件转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的表面滑动连接有滑套，所述滑套的表面固定连接有扩容框，所述第二转动杆的表面固定连接有打碎刀片，且打碎刀片设置有若干个，所述第二转动杆的顶端固定连接有第一链轮，所述第一转动杆表的上部与下部均固定连接有第二链轮，同一平面所述第一链轮与第二链轮之间通过链条传动连接。

[0005] 优选的，所述搅拌箱顶部的两侧均通过轴承件转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套远离第一转动杆的一侧通过固定杆固定连接于扩容框的一侧，所述打碎框的底部固定连通有L型管，所述L型管的表面固定安装有第一电磁阀，所述L型管的一端贯穿搅拌箱并延伸至搅拌箱的内部。

[0006] 优选的，所述搅拌箱顶部的两侧且位于两个螺纹杆之间均固定连接有刻度尺，所述螺纹套靠近刻度尺的一侧固定连接有指针。

[0007] 优选的，所述搅拌箱的顶部通过开设开口固定连接有排料管。

[0008] 优选的，所述排料管的表面且位于搅拌箱的外部固定安装有第二电磁阀。

[0009] 优选的，所述搅拌箱底部的两侧均固定连接有承重柱。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种中草药饲料添加剂用混合器。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该中草药饲料添加剂用混合器，通过转动螺纹杆使螺纹杆带动扩容框上升，在扩容框上升后打碎框内部的容量增加，然后将需要混合的草药和饲料分别放入两个打碎框内并启动电机，电机启动带动第一转动杆转动，第一转动杆转动带动多个打碎刀片转动，打碎刀片转动达到将草药与饲料进行打碎的效果，在打碎后可通过开启第一电磁阀使打碎框内被打碎后的饲料与草药通过L型管输送至搅拌箱的内部，然后再次启动电机，电机启动带动第一转动杆转动，第一转动杆转动带动搅拌棒转动，此时达到对饲料与草药进行快速混合的效果，有效增加了混合草药与饲料的效率。

[0011] （2）该中草药饲料添加剂用混合器，通过设置刻度尺，在螺纹套带动扩容框上升时会带动指针上升，通过贯穿指针与刻度尺即可达到便于对扩容框的高度校准的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种中草药饲料添加剂用混合器结构示意图；

图2为本实用新型搅拌箱、打碎框和机箱结构的剖视图；

图3为本实用新型搅拌箱、L型杆和机箱结构的侧视图。

[0013] 图中：1、搅拌箱；2、L型杆；3、机箱；4、电机；5、第一转动杆；6、搅拌棒；7、打碎框；8、第二转动杆；9、滑套；10、扩容框；11、螺纹杆；12、螺纹套；13、第一链轮；14、第二链轮；15、链条；16、L型管；17、第一电磁阀；18、指针；19、刻度尺；20、排料管；21、第二电磁阀；22、承重柱；23、打碎刀片。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，

对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种中草药饲料添加剂用混合器，包括搅拌箱1，搅拌箱1底部的两侧均固定连接有承重柱22，搅拌箱1顶部的前侧与后侧均固定连接有L型杆2，两个L型杆2之间固定连接有机箱3，机箱3内腔的顶部固定安装有电机4，电机4为伺服电机，电机4的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆5，第一转动杆5的底端依次贯穿机箱3和搅拌箱1并延伸至搅拌箱1的内部，第一转动杆5的表面且位于搅拌箱1的内部固定连接有搅拌棒6，且搅拌棒6设置有若干个，搅拌箱1的顶部通过开设开口固定连接有排料管20，排料管20的表面且位于搅拌箱1的外部固定安装有第二电磁阀21。

[0016] 进一步的，为了达到可对饲料与草药进行打碎的效果，搅拌箱1的两侧均固定连接有打碎框7，打碎框7内腔的底部通过轴承件转动连接有第二转动杆8，第二转动杆8的表面滑动连接有滑套9，滑套9的表面固定连接有扩容框10，扩容框10的外表面与打碎框7的内表面相贴紧，且扩容框10的外表面与打碎框7的内表面均为橡胶材质，第二转动杆8的表面固定连接有打碎刀片23，且打碎刀片23设置有若干个，第二转动杆8的顶端固定连接有第一链轮13，第一转动杆5表的上部与下部均固定连接有第二链轮14，同一平面第一链轮13与第二链轮14之间通过链条15传动连接，打碎框7的底部固定连通有L型管16，L型管16的表面固定安装有第一电磁阀17，L型管16的一端贯穿搅拌箱1并延伸至搅拌箱1的内部。

[0017] 进一步的，为了达到可定量配比草药和饲料的效果，搅拌箱1顶部的两侧均通过轴承件转动连接有螺纹杆11，螺纹杆11的表面螺纹连接有螺纹套12，螺纹套12远离第一转动杆5的一侧通过固定杆固定连接于扩容框10的一侧，搅拌箱1顶部的两侧且位于两个螺纹杆11之间均固定连接有刻度尺19，螺纹套12靠近刻度尺19的一侧固定连接有指针18。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，根据草药与饲料的配比转动螺纹杆11使螺纹杆11带动螺纹套12上升，螺纹套12上升带动扩容框10上升，扩容框10上升带动滑套9在第二转动杆8的表面向上滑动，在扩容框10上升后打碎框7内部的容量增加，然后将需要混合的草药和饲料分别放入两个打碎框7内并启动电机4，电机4启动带动第一转动杆5转动，第一转动杆5转动带动两个第二链轮14转动，第二链轮14转动通过链条15带动第一链轮13转动，第一链轮13转动带动第二转动杆8转动，第二转动杆8转动带动多个打碎刀片23转动，打碎刀片23转动达到将草药与饲料进行打碎的效果，在打碎后可通过开启第一电磁阀17使打碎框7内被打碎后的饲料与草药通过L型管16输送至搅拌箱1的内部，然后再次启动电机4，电机4启动带动第一转动杆5转动，第一转动杆5转动带动搅拌棒6转动，此时达到对饲料与草药进行快速混合的效果，同时通过设置刻度尺19，在螺纹套12带动扩容框10上升时会带动指针18上升，通过贯穿指针18与刻度尺19即可达到便于对扩容框10的高度校准的效果，当混合结束后可通过打开第二电磁阀21，使混合后的饲料通过排料管20进行排出。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。