1. 一种一次性使用自润型阴道扩张器包，包括袋封包（1）以及置于袋封包（1）内的扩张器本体（2），其特征在于：所述袋封包（1）内分隔有两个腔体，分别为第一腔体（11）和第二腔体（12）；所述扩张器本体（2）位于第一腔体（11）内，在第二腔体（12）内填充有无菌石蜡油，在第一腔体（11）和第二腔体（12）之间设置有一挤压通道（3），并在挤压通道（3）处设置有一用于封住挤压通道（3）的挤压膜（31）。

2. 根据权利要求1所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述第一腔体（11）和第二腔体（12）之间呈圆弧状分割，且第二腔体（12）位于袋封包（1）的一角。

3. 根据权利要求2所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述第一腔体（11）包括横向区域（111）和纵向区域（112），所述扩张器本体（2）的手柄（21）置于横向区域（111）内，所述扩张器本体（2）的扩张部（22）位于纵向区域（112）内。

4. 根据权利要求2所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述袋封包（1）上设有一三角撕口（4），所述三角撕口（4）位于横向区域（111）处、且位于第二腔体（12）的上方。

5. 根据权利要求3所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述挤压通道（3）位于纵向区域（112）处，且临近纵向区域（112）的底端。

6. 根据权利要求1所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述扩张器本体（2）的扩张部（22）外壁内凹有凹槽（23），且凹槽（23）与扩张器本体（2）的外壁之间呈圆弧过渡连接，在扩张部（22）的器壁内设有一补液通道（221），所述补液通道（221）与凹槽（23）连通。

7. 根据权利要求6所述的一次性使用自润型阴道扩张器包，其特征在于：所述扩张器本体（2）的手柄（21）上连接有一补液囊（211），所述补液囊（211）与软管（5）的一端连接，所述软管（5）的另一端与补液通道（221）连通。