本实用新型公开了一种心脏微创手术脉插管钳，其包括单根钳柄，钳柄的一端向一侧弯折设置有一夹持部，通过夹持部对插管进行夹持，夹持部的夹持开口可调；在靠近钳柄的另一端设置有一握指结构，并在钳柄上、位于握指结构的部位设置有一用于调节夹持部的调节件，钳柄上还设置有与调节件相配合、用于限定调节件调节的定位结构。该心脏微创手术脉插管钳能够提供较佳的手术操作视野，利于微创深部操作，并且结构新颖，夹持调节简单便捷，操作的安全性和可靠性较高。