一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于食品低温保存装置技术领域，具体涉及一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置。

背景技术

[0002] 柠檬果胶，是一种从柠檬皮中天然的提取物，没有毒性，使用安全可靠，在食品工业中有着广泛的用途，可用于制造果酱、果冻、软糖等食品的脱离危险凝剂和增稠剂，也可用作冷饮食品添加剂和稳定剂，在医药纺织工业中也有一定的应用。乳酸菌，是一类能利用可发酵碳水化合物产生大量乳酸的细菌的统称。它在自然界分布广泛，至少包含18个属，共200多种。除极少数外，乳酸菌绝大部分都是人体内必不可少的且具有重要生理功能的菌群，广泛存在于人体的肠道中。乳酸菌不仅是研究分类、生化、遗传、分子生物学和基因工程的理想材料（在理论上具有重要的学术价值），而且在工业、农牧业、食品和医药等与人类生活密切相关的重要领域具有极高的应用价值。

[0003] 因为乳酸菌对保存温度要求高，因此需要进行低温保存，然而市面上各种的低温保藏装置仍存在各种各样的问题，如现有技术中的低温保藏装置其内部空间大多为固定式结构，不易进行调节，从而会其实际的使用效果和使用范围会有一定的影响，具有一定的局限性，为此，我们提出一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，包括保藏机构，所述保藏机构包括箱体，所述箱体的正面和背面均可拆卸安装有封板，所述箱体的上端面安装有顶板，所述顶板的两侧与所述箱体两侧壁的上部通过连接板相连接；

还包括，

承托机构，所述承托机构包括承托板，所述承托板的下端面均匀的安装有三组支撑柱，且每组所述支撑柱均设置有三个，所述承托板的上端面靠近两侧边缘处且沿所述承托板的宽度方向均匀的可拆卸安装有三个支撑筒，每个所述支撑筒的内部均活动安装有连接柱，所述连接柱的上端可拆卸安装有定位板，所述定位板与所述承托板之间可拆卸安装有储料桶；

保温机构，所述保温机构包括蓄电池，所述蓄电池通过电线电性连接有两个微型冷却泵，每个所述微型冷却泵的两侧均安装有连接管。

[0006] 优选的，所述箱体的下端面对称设置有两组移动机构，其中，每组所述移动机构均设置有两个，且每个所述移动机构均为配备有制动器的万向轮。

[0007] 优选的，所述箱体的正面和背面均安装有凸块，所述封板的内侧壁开设有凹槽，凸块卡接在凹槽内。

[0008] 优选的，每个所述封板的内部均安装有可视窗。

[0009] 优选的，所述连接板内侧壁的偏下部安装有连接块，所述箱体外侧壁的偏上部开设有与所述连接块尺寸相适配的连接槽，所述连接块卡接在连接槽内。

[0010] 优选的，所述连接板的内部均匀的安装有多个连接销，所述连接板通过多个所述连接销与所述顶板形成可拆卸连接。

[0011] 优选的，所述支撑筒的内部开设有螺纹孔，所述连接柱的圆周表面设有外螺纹，所述支撑筒与所述连接柱通过螺纹连接，且所述支撑筒外端的圆周表面均套接有轴承，轴承安装在所述承托板内端面。

[0012] 优选的，所述储料桶的圆周表面的偏上部安装有定位环，所述定位板的内部开设有定位槽，定位环安装在定位槽内，且所述承托板的上端面开设有与储料桶下端外壁尺寸相适配的沉槽，所述储料桶的下端安装在沉槽内。

[0013] 优选的，所述定位板的两侧壁安装有滑动块，所述箱体的内侧壁开设有滑动槽，所述滑动块通过滑动槽与所述箱体形成滑动连接。

[0014] 优选的，所述微型冷却泵选用型号为x5ec73n的微型泵，且所述定位板的内部开设有矩形通槽，所述连接管安装在矩形通槽内。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，在轴承的作用下既能够保证支撑筒与承托板的连接稳定性，又不会影响到支撑筒的转动，在支撑筒的作用下能够保证连接柱的支撑稳定性，通过转动支撑筒能够改变连接柱在支撑筒内部的深度，从而能够改变连接柱上端的定位板的高度，即能够改变定位板与承托板的间距，从而能够满足不同高度的储料桶的定位固定目的，实用性强，适用范围广。

[0016] （2）、该用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，在蓄电池的作用下能够为微型冷却泵的工作提供电力支持，使其工作，能够稳定且持续的网连接管的内部鼓入冷气，从而能够使得箱体的内部始终处于低温的恒温状态，从而能够保证乳酸菌的质量，且连接管选用U型管，其占地面积小，且同样能够保证工作质量，实用性强，使用效果极佳。

[0017] （3）、该用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，在箱体的作用下能够实现内部的部件的防护目的，在封板的作用下能够实现箱体的密封目的，能够避免外界的灰尘或其他污染物对内部的乳酸菌造成污染而影响实际的加工质量和加工效果，在顶板的作用下既能够保证箱体上方的密封性，又能够实现保温机构的承托目的，从而能够保证实际的使用效果，而在连接板的作用下则能够保证箱体与顶板的连接稳定性，又能够实现箱体与顶板的拆分，便于组合安装，操作简单。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型低温保藏装置的立体示意图；

图2为本实用新型低温保藏装置的正剖视图；

图3为本实用新型中保藏机构的立体爆炸图；

图4为本实用新型中承托机构的立体示意图；

图5为本实用新型中保温机构的立体示意图。

[0019] 图中：1、保藏机构；101、箱体；102、封板；103、顶板；104、连接板；105、连接块；106、连接销；107、可视窗；2、移动机构；3、承托机构；301、承托板；302、支撑柱；303、支撑筒；304、连接柱；305、定位板；306、滑动块；307、储料桶；4、保温机构；401、蓄电池；402、微型冷却泵；403、连接管。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1－图5，本实用新型提供一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，包括保藏机构1，保藏机构1包括箱体101，箱体101的正面和背面均可拆卸安装有封板102，箱体101的上端面安装有顶板103，顶板103的两侧与箱体101两侧壁的上部通过连接板104相连接；在箱体101的作用下能够实现内部的部件的防护目的，从而能够保证实际的使用效果，在封板102的作用下能够实现箱体101的密封目的，能够避免外界的灰尘或其他污染物对内部的乳酸菌造成污染而影响实际的加工质量和加工效果，在顶板103的作用下既能够保证箱体101上方的密封性，又能够实现保温机构4的承托目的，从而能够保证实际的使用效果，而在连接板104的作用下则能够保证箱体101与顶板103的连接稳定性，又能够实现箱体101与顶板103的拆分，便于组合安装，操作简单。

[0022] 还包括，

承托机构3，承托机构3包括承托板301，承托板301的下端面均匀的安装有三组支撑柱302，且每组支撑柱302均设置有三个，承托板301的上端面靠近两侧边缘处且沿承托板301的宽度方向均匀的可拆卸安装有三个支撑筒303，每个支撑筒303的内部均活动安装有连接柱304，连接柱304的上端可拆卸安装有定位板305，定位板305与承托板301之间可拆卸安装有储料桶307；在承托板301的作用下能够实现储料桶307的承托目的，而在支撑柱302的作用下则能够保证承托板301的稳定支撑目的，且能够改变连接柱304在支撑筒303内部的深度，从而能够改变定位板305与承托板301的间距，从而能够满足不同高度的储料桶307的使用需求。

[0023] 保温机构4，保温机构4包括蓄电池401，蓄电池401通过电线电性连接有两个微型冷却泵402，每个微型冷却泵402的两侧均安装有连接管403；在蓄电池401的作用下能够为微型冷却泵402的工作提供电力支持，使其工作，能够稳定且持续的网连接管403的内部鼓入冷气，从而能够使得箱体101的内部始终处于低温的恒温状态，从而能够保证乳酸菌的质量，且连接管403选用U型管，其占地面积小，且同样能够保证工作质量，实用性强，使用效果极佳。

[0024] 本实施例中，优选的，箱体101的下端面对称设置有两组移动机构2，其中，每组移动机构2均设置有两个，且每个移动机构2均为配备有制动器的万向轮；在移动机构2的作用下能够实现装置的移动目的，从而能够保证实际的灵活性，而通过选用配备有制动器的万向轮，既能够实现不同方向的移动目的，又能够保证完成移动后装置的定位固定目的，实用性强。

[0025] 本实施例中，优选的，箱体101的正面和背面均安装有凸块，封板102的内侧壁开设有凹槽，凸块卡接在凹槽内；在凸块和凹槽的配合下能够保证箱体101与封板102的连接稳定性，且能实现箱体101与封板102的拆分，在封板102的作用下能够保证箱体101的密封性，而通过对封板102的拆卸能够对箱体101内部的不仅进行取放，又能够实现清理和清洗的目的。

[0026] 本实施例中，优选的，每个封板102的内部均安装有可视窗107；在可视窗107的作用下能够对箱体101内部的工作情况有直观的了解。

[0027] 本实施例中，优选的，连接板104内侧壁的偏下部安装有连接块105，箱体101外侧壁的偏上部开设有与连接块105尺寸相适配的连接槽，连接块105卡接在连接槽内；在连接槽的作用下能够保证连接块105的安装稳定性，而当连接块105安装稳定时，即能够实现连接板104的安装稳定性，从而能够保证顶板103与箱体101的连接稳定性。

[0028] 本实施例中，优选的，连接板104的内部均匀的安装有多个连接销106，连接板104通过多个连接销106与顶板103形成可拆卸连接；在连接销106的作用下能够进一步地保证连接板104的安装稳定性，而通过对连接销106的拆卸，能够实现连接板104的拆卸，从而能够保证实际的使用效果，实用性强，使用效果佳。

[0029] 本实施例中，优选的，支撑筒303的内部开设有螺纹孔，连接柱304的圆周表面设有外螺纹，支撑筒303与连接柱304通过螺纹连接，且支撑筒303外端的圆周表面均套接有轴承，轴承安装在承托板301内端面；在轴承的作用下既能够保证支撑筒303与承托板301的连接稳定性，又不会影响到支撑筒303的转动，在支撑筒303的作用下能够保证连接柱304的支撑稳定性，通过转动支撑筒303能够改变连接柱304在支撑筒303内部的深度，从而能够改变连接柱304上端的定位板305的高度，即能够改变定位板305与承托板301的间距，从而能够满足不同高度的储料桶307的定位固定目的，实用性强，适用范围广。

[0030] 本实施例中，优选的，储料桶307的圆周表面的偏上部安装有定位环，定位板305的内部开设有定位槽，定位环安装在定位槽内，且承托板301的上端面开设有与储料桶307下端外壁尺寸相适配的沉槽，储料桶307的下端安装在沉槽内；在定位环与定位槽的配合下能够保证储料桶307的安装稳定性，从而能够保证实际的使用效果。

[0031] 本实施例中，优选的，定位板305的两侧壁安装有滑动块306，箱体101的内侧壁开设有滑动槽，滑动块306通过滑动槽与箱体101形成滑动连接；当定位板305的高度变化时，滑动块306会在滑动槽的内部移动，通过设置滑动槽能够保证滑动块306的移动稳定性，且同样兼具限位的效果，实用性强。

[0032] 本实施例中，优选的，微型冷却泵402选用型号为x5ec73n的微型泵，且定位板305的内部开设有矩形通槽，连接管403安装在矩形通槽内；在微型冷却泵402的作用下能够实现持续稳定地往连接管403的内部注入冷气的目的，从而能够使得箱体101的内部处于恒定的低温状态，从而能够保证实际的保藏效果，而在矩形通槽的作用下能够进一步的保证连接管403的安装稳定性，从而能够保证实际的使用效果。

[0033] 本实用新型的工作原理及使用流程：该装置使用时，在箱体101的作用下能够实现内部的部件的防护目的，从而能够保证实际的使用效果，在封板102的作用下能够实现箱体101的密封目的，能够避免外界的灰尘或其他污染物对内部的乳酸菌造成污染而影响实际的加工质量和加工效果，在顶板103的作用下既能够保证箱体101上方的密封性，又能够实现保温机构4的承托目的，从而能够保证实际的使用效果，而在连接板104的作用下则能够保证箱体101与顶板103的连接稳定性，又能够实现箱体101与顶板103的拆分，便于组合安装，操作简单；

每组移动机构2均设置有两个，且每个移动机构2均为配备有制动器的万向轮，在移动机构2的作用下能够实现装置的移动目的，从而能够保证实际的灵活性，而通过选用配备有制动器的万向轮，既能够实现不同方向的移动目的，又能够保证完成移动后装置的定位固定目的，实用性强；

在承托板301的作用下能够实现储料桶307的承托目的，而在支撑柱302的作用下则能够保证承托板301的稳定支撑目的，支撑筒303外端的圆周表面均套接有轴承，轴承安装在承托板301内端面，在轴承的作用下既能够保证支撑筒303与承托板301的连接稳定性，又不会影响到支撑筒303的转动，在支撑筒303的作用下能够保证连接柱304的支撑稳定性，通过转动支撑筒303能够改变连接柱304在支撑筒303内部的深度，从而能够改变连接柱304上端的定位板305的高度，即能够改变定位板305与承托板301的间距，从而能够满足不同高度的储料桶307的定位固定目的，定位板305的两侧壁安装有滑动块306，箱体101的内侧壁开设有滑动槽，滑动块306通过滑动槽与箱体101形成滑动连接，当定位板305的高度变化时，滑动块306会在滑动槽的内部移动，通过设置滑动槽能够保证滑动块306的移动稳定性，且同样兼具限位的效果，实用性强，实用性强，适用范围广；

在蓄电池401的作用下能够为微型冷却泵402的工作提供电力支持，使其工作，能够稳定且持续的网连接管403的内部鼓入冷气，从而能够使得箱体101的内部始终处于低温的恒温状态，从而能够保证乳酸菌的质量，且连接管403选用U型管，其占地面积小，且同样能够保证工作质量，实用性强，使用效果极佳。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。