1. 一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：包括保藏机构（1），所述保藏机构（1）包括箱体（101），所述箱体（101）的正面和背面均可拆卸安装有封板（102），所述箱体（101）的上端面安装有顶板（103），所述顶板（103）的两侧与所述箱体（101）两侧壁的上部通过连接板（104）相连接；

还包括，

承托机构（3），所述承托机构（3）包括承托板（301），所述承托板（301）的下端面均匀的安装有三组支撑柱（302），且每组所述支撑柱（302）均设置有三个，所述承托板（301）的上端面靠近两侧边缘处且沿所述承托板（301）的宽度方向均匀的可拆卸安装有三个支撑筒（303），每个所述支撑筒（303）的内部均活动安装有连接柱（304），所述连接柱（304）的上端可拆卸安装有定位板（305），所述定位板（305）与所述承托板（301）之间可拆卸安装有储料桶（307）；

保温机构（4），所述所述保温机构（4）包括蓄电池（401），所述蓄电池（40）通过电线电性连接有两个微型冷却泵（402），每个所述微型冷却泵（402）的两侧均安装有连接管（403）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述箱体（101）的下端面对称设置有两组移动机构（2），其中，每组所述移动机构（2）均设置有两个，且每个所述移动机构（2）均为配备有制动器的万向轮。

3. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述箱体（101）的正面和背面均安装有凸块，所述封板（102）的内侧壁开设有凹槽，凸块卡接在凹槽内。

4. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：每个所述封板（102）的内部均安装有可视窗（107）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述连接板（104）内侧壁的偏下部安装有连接块（105），所述箱体（101）外侧壁的偏上部开设有与所述连接块（105）尺寸相适配的连接槽，所述连接块（105）卡接在连接槽内。

6. 根据权利要求1的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述连接板（104）的内部均匀的安装有多个连接销（106），所述连接板（104）通过多个所述连接销（106）与所述顶板（103）形成可拆卸连接。

7. 根据权利要求1的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述支撑筒（303）的内部开设有螺纹孔，所述连接柱（304）的圆周表面设有外螺纹，所述支撑筒（303）与所述连接柱（304）通过螺纹连接，且所述支撑筒（303）外端的圆周表面均套接有轴承，轴承安装在所述承托板（301）内端面。

8. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述储料桶（307）的圆周表面的偏上部安装有定位环，所述定位板（305）的内部开设有定位槽，定位环安装在定位槽内，且所述承托板（301）的上端面开设有与储料桶（307）下端外壁尺寸相适配的沉槽，所述储料桶（307）的下端安装在沉槽内。

9. 根据权利要求1所述的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述定位板（305）的两侧壁安装有滑动块（306），所述箱体（101）的内侧壁开设有滑动槽，所述滑动块（306）通过滑动槽与所述箱体（101）形成滑动连接。

10. 根据权利要求1的一种用于柠檬果胶多糖包埋乳酸菌的低温保藏装置，其特征在于：所述微型冷却泵（402）选用型号为x5ec73n的微型泵，且所述定位板（305）的内部开设有矩形通槽，所述连接管（403）安装在矩形通槽内。