1. 一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，其包括连接件（1），所述连接件（1）上设置有两组连接架，两组所述连接架均包含若干个连接杆（2），两组所述连接架分别设置于所述连接件（1）左右两端；

所述连接杆（2）上连接有悬臂杆（3），所述悬臂杆（3）上连接有悬挂件（4）；

每个所述连接杆（2）远离所述连接件（1）端均设置有固定部（5）；

所述悬挂件（4）上开设有两个通孔（6）。

2. 根据权利要求1的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述连接件（1）、连接杆（2）、悬臂杆（3）以及悬挂件（4）一体浇筑成型。

3. 根据权利要求2所述的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，每组所述连接杆（2）的数量为3-5个。

4. 根据权利要求3的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，每组所述连接杆（2）的数量具体为3个。

5. 根据权利要求1所述的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述固定部（5）为弧形结构。

6. 根据权利要求5所述的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述固定部（5）的弧形结构内壁设置有凸起（7）。

7. 根据权利要求6所述的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，相邻的所述固定部（5）之间相互连接。

8. 根据权利要求1的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述连接件（1）与所述连接杆（2）连接处弯曲过渡，所述连接杆（2）与所述固定部（5）连接处弯曲过渡。

9. 根据权利要求2的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述悬臂杆（3）设置于最内侧所述连接杆（2）上，且所述悬臂杆（3）为曲型状。

10. 根据权利要求1的一种直立水平阻生第三磨牙装置，其特征在于，所述连接件（1）、连接杆（2）、固定部（5）、悬臂杆（3）以及悬挂件（4）采用铸造金属材质。