一种直立水平阻生第三磨牙装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牙齿矫正技术领域，具体为一种直立水平阻生第三磨牙装置。

背景技术

[0002] 在正畸临床治疗中，常常会遇到下颌第一恒磨牙严重龋坏、不能保留或已缺失，第三磨牙水平阻生的病例，尤其是成人患者。将下颌第二磨牙前移到原第一磨牙的位置后，再将水平阻生的第三磨牙直立并移动到原第二磨牙位置，发挥正常咬合功能，是正畸治疗精细调整阶段的重要内容。

[0003] 目前在直立磨牙时，采用植入支抗钉，矫正第三磨牙，临床中支抗钉植入位点常见于磨牙后垫，此区域位于牙弓远端，在该区域植入支抗钉临床操作困难。此方法是有创治疗，而且支抗钉有松动脱落的可能性。治疗结束后，支抗钉还要通过简单手术摘除，矫正时间长。

实用新型内容

[0004] 鉴于此，有必要针对上述问题，提供一种直立水平阻生第三磨牙装置，其包括连接件，所述连接件上设置有两组连接架，两组所述连接架均包含若干个连接杆，两组所述连接架分别设置于所述连接架左右两端；

所述连接杆上连接有悬臂杆，所述悬臂杆上连接有用于悬挂皮套的悬挂件；

每个所述连接杆远离所述连接件端均设置有固定部；

所述悬挂件上开设有两个用于悬挂的通孔。

[0005] 优选的，所述连接件、连接杆、悬臂杆以及悬挂件一体浇筑成型。

[0006] 可选的，每组所述连接杆的数量为3-5个。

[0007] 进一步的，每组所述连接杆的数量具体为3个。

[0008] 优选的，所述固定部为匹配牙齿的弧形结构。

[0009] 可选的，所述固定部的弧形结构内壁设置有凸起。

[0010] 可选的，相邻的所述固定部之间相互连接。

[0011] 优选的，所述连接件与所述连接杆连接处弯曲过渡，所述连接杆与所述固定部连接处弯曲过渡。

[0012] 优选的，所述悬臂杆设置于最内侧所述连接杆上，且所述悬臂杆为曲型状。

[0013] 优选的，所述连接件、连接杆、固定部、悬臂杆以及悬挂件采用铸造金属材质。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意立体图；

图2为图1结构示意俯视图；

图3为图1结构示意仰视图。

[0015] 图中：1-连接件、2-连接杆、3-悬臂杆、4-悬挂件、5-固定部、6-通孔、7-凸起。

[0016] 有益效果：本实用新型结构合理，设计新颖，采用粘接固位，无需手术，对软组织无损伤无刺激，可在正畸治疗期间选择合适的时机进行粘接后，采用橡皮链顺应生物学向远中牵引直立水平阻生的第三磨牙，缩短了整体矫治周期。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 实施例：

如图1-3所示，一种直立水平阻生第三磨牙装置，其包括连接件1，连接件1上设置有两组连接架，两组连接架包含若干个连接杆2，两组连接架分别设置于连接件1左右两端，每组连接杆2的数量为3-5个，在本实施例中每组连接杆2的数量具体为3个，每个连接杆2远离连接件1端均设置有固定部5，固定部5用于与牙齿粘接，相邻的固定部5之间相互连接，加强固定部5与牙齿之间的连接，固定部5为匹配牙齿的弧形结构，且弧形结构内壁设置有凸起7，通过凸起7进一步使固定部5更好的与牙齿粘接，连接杆2上连接有悬臂杆3，悬臂杆3上连接有用于悬挂皮套的悬挂件4，悬挂件4上开设有两个用于悬挂的通孔6，将皮套或者其他弹性件悬挂于通孔6上，另一端套接于第三磨牙上，通过弹性使第三磨牙直立，连接件1、连接杆2、悬臂杆3以及悬挂件4一体浇筑成型，连接件1与连接杆2连接处弯曲过渡，连接杆2与固定部5连接处弯曲过渡，使连接件1、连接杆2以及固定部5形成一个适合口腔下颚的拱形结构，使患者使用舒适，悬臂杆3设置于靠近待阻生的第三磨牙的连接杆2上，且悬臂杆3为曲型状，连接件1、连接杆2、固定部5、悬臂杆3以及悬挂件4采用铸造金属材质，具体采用金钯合金或镍铬合金，金钯合金铸造性能好，生物相容性好，对牙龈组织的刺激性小，而且硬度较低，咬合时舒适度好，但是价格较昂贵，镍铬合金价格较为便宜，但是生物相容性较金钯合金略差，硬度高，咀嚼时的舒适性不如前者，根据使用者自身情况自行选择。

[0019] 在初期制作时，医护人员根据患者口腔内牙齿结构制作连接杆2、连接件1、固定部5、悬臂杆3以及悬挂件4的成型模具，通过模具制作出符合患者使用的直立水平阻生第三磨牙装置，矫治方法如下，拔除严重龋坏的第一磨牙，利用直丝弓固定矫治技术将第二磨牙移动到原来第一磨牙的位置，将装置放置于口腔内，将固定部5粘接于对应的牙齿上，悬臂杆3位于第三磨牙后垫区，将皮套套于悬挂件4的通孔6上，皮套另一端套于水平阻生的第三磨牙上，通过皮套的弹性直立第三磨牙，当第三磨牙直立后，再与直丝弓固定矫治技术相结合，将第三磨牙移动到原第二磨牙的位置并关闭剩余间隙，本装置通过粘接固位，无需手术，对软组织无损伤无刺激，由于第三磨牙水平阻生，悬臂杆3位于磨牙后垫区，具有一定的生物学优势，有利于从水平阻生磨牙的阻力中心远端施加矫治力量，悬臂杆3的位置设计低于水平阻生磨牙直立后的位置，便于治疗过程中垂直向高度的控制，能有效的避免磨牙在直立过程中出现过渡伸长，避免合干扰，利于减轻和消除对相邻牙齿造成不良影响，本装置可在正畸治疗期间选择合适的时机进行粘接后，采用橡皮链顺应生物学向远中牵引直立水平阻生的第三磨牙，缩短了整体矫治周期。

[0020] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。